成都新宇机械制造有限公司

职业病危害现状评价报告书

ZHJC[职]现字[2025]0007号

四川中衡检测技术有限公司

2025年7月3日

声    明

四川中衡检测技术有限公司遵守国家有关法律、法规，在成都新宇机械制造有限公司职业病危害现状评价过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《成都新宇机械制造有限公司职业病危害现状评价报告书》承担法律责任。

评价机构名称：四川中衡检测技术有限公司

法人代表：

| 人员 | 姓名 | 专业背景 | 技术职务 | 资质证书号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 何东 | 环境工程 | 工程师 | 川职卫乙级第2277号 |  |
| 项目组成员 | 毕戎 | 安全技术管理 | 工程师 | 川安卫乙构培字第0831号 |  |
|  | 徐小娟 | 预防医学 | 助理工程师 | 川职（评）20210165号 |  |
| 报告编写人 | 何东 | 环境工程 | 工程师 | 川职卫乙级第2277号 |  |
| 报告书审核人 | 万家利 | 化工与制药 | 工程师 | 川职（评）20220161号 |  |
| 报告书签发人 | 殷万国 | / | 法人代表 | / |  |

目    录

1总论	1

1.1评价依据	1

1.2评价目的	6

1.3评价范围	7

1.4评价内容	7

1.5评价单元	7

1.6评价方法	8

1.7评价程序	9

1.8质量控制	9

2用人单位概况及现运行情况	12

2.1用人单位概况	12

2.2用人单位“三同时”执行情况及近三年职业卫生工作开展情况	12

2.3地理位置及主要自然环境概况	13

2.4原、辅材料	17

2.5公用工程及辅助设施	17

2.6岗位定员及工作制度	17

3总体布局	19

3.1总体布局	19

3.2总平面布置评价	20

4生产工艺和设备布局	22

4.1生产工艺	22

4.2设备布局	23

4.3生产工艺及设备布局评价	24

5建筑卫生学	27

5.1建筑通风	27

5.2采光、照明	27

5.3微小气候	28

6职业病危害因素	30

6.1职业病危害因素辨识	30

6.2职业病危害因素对人体健康的影响	32

6.3职业病危害因素检测	35

6.4职业病危害因素检测结果与分析	38

6.5近三年主要职业病危害因素检测结果分析	40

6.6主要职业病危害因素的关键控制岗位及其关键控制点	40

7职业病防护设施和应急救援设施	42

7.1职业病防护设施	42

7.2应急救援设施设置	43

7.3职业病防护设施和应急救援设施的维护情况	44

7.4职业病防护设施和应急救援设施评价	44

8职业健康监护	49

8.1职业健康监护管理情况	49

8.2职业健康监护情况	49

8.3职业健康监护评价	50

9个人防护用品调查与评价	52

9.1个人防护用品调查	52

9.2防护用品有效性评价	53

9.3个人防护用品综合结论	54

10辅助用室	55

10.1辅助用室设置情况	55

10.2辅助用室评价	56

11职业卫生管理	58

11.1职业卫生日常管理	58

11.2职业卫生管理组织机构及人员	61

11.3职业病危害警示标识及中文警示说明的设置情况	61

11.4职业病危害防治经费	61

11.5职业卫生管理评价	62

12结论	67

12.1分项结论	67

12.2职业病危害风险分类	67

13建议	69

13.1建议措施	69

13.2下一阶段应开展的职业病防治工作	77

附件1：职业病危害现状评价委托书

附件2：用人单位的总平面及设备布局图

附件3：用人单位地理位置图

附件4：用人单位2025年的职业健康检查报告

附件5：用人单位2025年的职业病危害因素检测报告

1总论

成都新宇机械制造有限公司成立于2013年4月27日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道二段518号，统一社会信用代码：91510122066957614U，注册资本：200万人民币，经营范围：机械产品的设计、制造、加工与销售；工艺品（象牙及其制品除外）的加工与销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条“用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价”以及《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委第5号）、《关于加强用人单位职业病危害现状评价工作的通知》（川安监函〔2017〕14号）、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2017〕第90号）等文件的要求，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价，确定职业病危害风险分类程度。

2025年3月，成都新宇机械制造有限公司（以下统称“用人单位”）委托我公司对厂区现有生产现场进行职业病危害现状评价。为了预防职业病，贯彻落实预防为主、防治结合的方针，遵循科学、真实、公正、客观的原则，我公司按照双方协商的技术服务范围，承担了该公司的职业病危害现状评价工作。

1.1评价依据

1.1.1法律、法规和规章

- 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令〔2001〕第60号公布，中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修订；

- 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2002〕第70号公布，中华人民共和国主席令〔2021〕第88号修订；

- 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令〔1995〕第28号，中华人民共和国主席令〔2018〕第24号修订；

- 《中华人民共和国劳动合同法》中华人民共和国主席令〔2007〕第65号公布，中华人民共和国主席令〔2012〕第73号修订；

- 《中华人民共和国尘肺病防治条例》中华人民共和国国务院国发〔1987〕第105号；

- 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令〔2002〕第352号，国务院令〔2024〕第797号修改；

- 《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令〔2010〕第586号；

- 《女职工劳动保护特别规定》中华人民共和国国务院令〔2012〕第619号；

- 《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令〔2013〕第645号；

- 《生产安全事故应急条例》中华人民共和国国务院令〔2019〕第708号；

- 《国家卫生健康委关于修改〈职业健康检查管理办法〉等4件部门规章的决定》国家卫健委〔2019〕2号；

- 《职业卫生技术服务机构管理办法》国家卫生健康委员会令〔2020〕第4号；

- 《工作场所职业卫生管理规定》国家卫健委令〔2020〕第5号；

- 《职业病诊断与鉴定管理办法》国家卫健委令〔2021〕第6号；

- 《国家卫生健康委关于修改<职业卫生技术服务机构管理办法>的决定》国家卫生健康委员会令〔2023〕第11号；

- 《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第48号；

- 《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》中华人民共和国应急管理部令〔2019〕第2号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于在矿山、冶金、化工等行业领域开展尘毒危害专项治理工作的通知》国卫办职健函〔2019〕406号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理办法的通知》国卫办职健函〔2019〕494号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于开展尘毒危害专项执法工作的通知》国卫办监督函〔2019〕544号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生监督协管服务技术规范的通知》国卫办监督函〔2019〕567号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》国卫办职健发〔2021〕5号;

- 《关于印发国家职业病防治规划（2021-2025年）的通知》国卫职健发〔2021〕39号；

- 《关于做好2024年职工防暑降温工作和开展“工会送清凉防暑保安康”活动的通知》全国总工会印发；

- 《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》国家卫生健康委职业健康司2019年8月；

- 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》安监总局令〔2017〕第90号；

- 《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅安健〔2013〕171号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健〔2014〕111号；

- 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》安监总厅安健〔2015〕16号；

- 《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》国卫办职健函〔2022〕441号；

- 《关于进一步推进职业健康保护行动提升劳动者职业健康素养水平的通知》国卫办职健函〔2024〕32号；

- 《贯彻落实<建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法>》安监总厅安健〔2017〕37号；

- 《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健〔2018〕3号；

- 《职业卫生技术服务机构检测工作规范》安监总安健〔2016〕9号；

- 《职业病分类和目录》国卫疾控发〔2013〕48号；

- 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92号；

- 《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕142号；

- 《四川省卫生健康委员会关于加强职业健康监督管理工作的通知》川卫发〔2019〕18号；

- 《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》川安监〔2018〕43号；

- 《四川省安全监管局四川煤监局关于加强用人单位职业病危害现状评价工作的通知》川安监函〔2017〕14号。

1.1.2技术规范和标准

- 《用人单位职业病危害现状评价技术导则》WS/T751-2015；

- 《职业病危害评价通则》GBZ/T277-2016；

- 《职业卫生技术服务工作规范》GBZ331-2024；

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010；

- 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012；

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023；

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020；

- 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》GB51155-2016；

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013；

- 《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024；

- 《照明测量方法》GB/T5700-2023；

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008；

- 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002;

- 《排风罩的分类及技术条件》GB/T16758-2008；

- 《护听器的选择指南》GB/T23466-2009；

- 《手部防护防护手套的选择、使用和维护指南》GB/T29512-2013；

- 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013；

- 《国民经济行业分类》GB/T4754-2017，2019年修改；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020；

- 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003；

- 《工作场所空气有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004；

- 《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第1号修改单GBZ2.1-2019/XG1-2022；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第2号修改单GBZ2.1-2019/XG2-2025；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；

- 《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007；

- 《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》GBZ/T 189.8-2007；

- 《工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动》GBZ/T 189.9-2007；

- 《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T194-2007；

- 《职业卫生名词术语》GBZ/T224-2010；

- 《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010；

- 《粉尘采样器技术条件》WS764-2012；

- 《噪声职业病危害风险管理指南》WS/T754-2016；

- 《工作场所职业病危害因素检测工作规范》WS/T771-2015；

- 《通风除尘系统运行监测与评估技术规范》WS/T752-2015；

- 《噪声职业病危害风险管理指南》WS/T754-2016；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》YJ/T9007-2019；

- 《生产安全事故应急演练评估规范》YJ/T9009-2015；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南》AQ/T9011-2019。

1.1.3基础技术资料

- 用人单位委托我公司进行职业病危害现状评价的委托书；

- 用人单位提供的总平面布置图等资料；

- 用人单位提供的职业健康体检资料；

- 用人单位作业场所职业病危害因素检测资料；

- 用人单位现场的职业卫生学调查、建筑卫生学及辅助用室调查、职业病危害防护设施设置运行情况调查、职业卫生管理情况调查、生产运行情况调查等相关资料现场调查、收集的其他相关资料。

1.2评价目的

（1）贯彻落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准；

（2）明确该用人单位生产经营活动过程中的职业病危害因素种类及其危害程度，以及职业病防护设施和职业病卫生管理措施的效果等；

（3）为该用人单位职业病防治的日常管理提供科学依据；

（4）为政府监管部门对用人单位职业卫生实施监督管理提供科学依据。

1.3评价范围

根据双方签订的技术服务合同的要求，以成都新宇机械制造有限公司厂区内现有生产所涉及的主要工程内容为准，并通过对相关资料、图纸等进行分析，确定本次评价范围主要包括：生产单元（生产车间）、辅助生产单元（原辅料及成品区、危、固废暂存间）、行政办公单元（办公室、技术室），主要针对正常生产期间劳动者的职业病危害暴露情况和接触水平，用人单位采取的职业病危害防护措施及效果，职业健康监护及管理等情况进行评价。

本次评价范围以该用人单位现有实际参与生产的工程内容为准，不包括因原辅材料、工艺发生重大更改、设备发生变化后所遇到新的职业病危害问题; 也不包括由于涉及商业机密、专利技术等导致职业危害分析不准确或分析不全情况。

1.4评价内容

主要包括该用人单位的总体布局、生产工艺和设备及其布局、建筑卫生学、作业过程中的职业病危害因素及分布、作业方式及接触水平、对劳动者健康的影响程度、职业病危害防护设施与应急救援设施、职业健康监护、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、职业卫生管理措施及落实情况等。

1.5评价单元

根据对该用人单位生产现场调查情况和相关资料分析，结合生产工艺和厂区布置，将其划分为3个评价单元，以利于评价工作的进行，具体划分见表1-1。

表1-1 评价单元划分

| 序号 | 评价单元 | 评价子单元 | 涉及序/内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 | 生产车间 | 加工中心、数车、打毛刺、检验等 |
| 2 | 辅助生产单元 | 原辅料及成品区 | 原辅材料、成品储存 |
|  |  | 危、固废暂存间 | 危、固废暂存 |
| 3 | 行政办公单元 | 办公室 | 行政办公设施 |
|  |  | 技术室 | 编程、技术问题处理等 |

1.6评价方法

通过对作业现场进行职业卫生调查，检测职业病危害因素浓（强）度，收集有关数据和资料，对劳动者职业病危害接触水平及职业健康影响程度进行分析，运用检查表等方法对作业场所职业病危害现状进行全面评价。

1.6.1职业卫生调查

内容主要包括：工程概况、运行情况、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的物料及产品、建筑卫生学、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室、应急救援、职业卫生管理、职业病危害因素以及时空分布等。

1.6.2职业卫生检测

依据国家相关技术规范和标准的要求，通过现场检测和实验室分析，对该评价项目作业场所职业病危害因素的浓（强）度以及职业病危害防护设施的防护效果进行评定。

（1）职业病危害因素检测

根据检测规范和方法，对化学因素、粉尘、物理因素等进行检测，分析职业病危害防护设施的防护效果。

（2）建筑卫生学检测

根据检测规范和方法，对采光照明、微小气候等建筑卫生学内容进行检测，分析企业的建筑卫生学状况。

1.6.3职业健康体检结果分析

按照国家安全生产监督管理总局令第49号《用人单位职业健康监护监督管理办法》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》等有关规定、标准执行。职业健康监护主要包括职业健康检查、职业健康监护档案管理等内容，职业健康检查包括上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查。

1.6.4检查表分析法

依据国家有关职业卫生的法律、法规和技术规范、标准，以及操作规程、职业病危害事故案例等，通过对该评价项目的详细分析和研究，列出检查单元、检查部位、检查项目、检查内容、检查要求等，编制成表，逐项检查符合情况，同时确定该用人单位存在的问题、缺陷和潜在危害。

1.7评价程序

该用人单位职业病危害现状评价程序见图1-1。

1.8质量控制

本次评价工作严格按照我公司《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》以及国家、部门相关规定执行。质量控制程序见图1-2。

用人单位

市场部洽谈签订合同

1.收集有关资料（法规、标准、技术资料）

2.调查分析

3.划分评价单元,确定主要职业病危害因素

制定现状评价方案

内审

存档

依据现状评价方案开展评价工作

职业病危害

防护设施调查

职业病危害因素识别与检测

职业健康调查

相关资料收集

汇总、分析资料

提出问题、给出建议、用人单位整改、做出评价结论

国家、地方有关法规、标准

编制现状评价报告（内审稿）

修改并提交报告书送审稿

专家内审

存档

用人单位确认

专家评审报告书（外审）

委托方领取报告书

修改并提交正式报告书（单位盖章）

存档

图1-1 职业病现状评价工作程序

准备阶段

实施阶段

完成阶段

客户委托

合同评审、市场部洽谈达成协议

接受客户委托（签订技术服务合同）

资料收集登记： 1.委托书2.合同书3.项目相关材料

项目负责人接受工作任务，领取评价受理号

组织项目组

编制评价方案

方案内审

按评价工作程序开展评价工作

编制报告书内审版

组织专家内审

合格

专家审查

形成报告书送审版

修改完善后形成正式报告书

项目负责人、报告编制人、参加人、审核人签字

评价单位法人签字

评价单位盖章

交付客户原始资料

归档资料审核，存档

客户领取评价报告书

图1-2 职业病危害评价工作质量控制程序

不合格

送审稿征求客户意见

不合格

合格

2用人单位概况及现运行情况

2.1用人单位概况

表2-1 用人单位基本情况表

| 用人单位名称 | 成都新宇机械制造有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道二段518号 |
| 注册资本 | 200万元（人民币） |
| 成立时间 | 2014年4月27日 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 产品 | 机械零部件 |
| 生产规模 | 2.5万件 |
| 经营范围 | 机械产品的设计、制造、加工与销售；工艺品（象牙及其制品除外）的加工与销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 所属行业 | 通用设备制造业中的“机械零部件加工” |

2.2用人单位“三同时”执行情况及近三年职业卫生工作开展情况

2.2.1职业卫生“三同时”执行情况

用人单位2014年建成并投入生产，在建设初期未按照《中华人民共和国职业病防治法》的相关规定进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计专篇及职业病危害控制效果评价工作。

用人单位往年未对其作业场所进行过职业病危害定期检测；2025年4月委托我公司对其作业场所进行职业病危害现状评价，并编制职业病危害现状评价报告书。

2.2.2职业卫生工作开展情况

（1）用人单位成立了职业卫生领导小组，并配备有专职职业卫生管理人员。根据现场调查，用人单位主要负责人及职业卫生管理人员均暂未取得职业健康培训合格证书；制定有一系列的职业卫生管理制度及岗位职业健康操作规程。

（2）用人单位2025年安排接触职业病危害因素的作业人员进行了职业健康检查，并将体检结果对员工进行了告知。

（3）用人单位制定有职业卫生管理制度及岗位职业健康操作规程，并对作业人员进行过职业卫生知识的培训。

（4）用人单位生产现场设置有相应的职业病防护设施，并为岗位人员配备了防尘口罩、防噪耳塞等个人防护用品。

（5）用人单位2025年暂未进行职业病危害申报，计划在取得本次评价检测结果后进行申报。

（6）用人单位建立有部分职业卫生档案资料。

2.2.3近三年的生产运行情况

用人单位自运行以来设备及防护设施运行基本稳定，生产产品及工艺未发生改变，产品产量根据当年的市场行情有一定波动，人员存在一定流动。用人单位近三年来生产运行情况见表2-2。

表2-2 用人单位近三年生产运行情况表

| 序号 | 检查项目 | 运行情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 总平面布局及设备布局 | 总平面布局和设备布局未发生明显变化。 |
|  | 企业法人、名称等变更情况 | 企业法人、名称等未发生变更。 |
|  | 产品生产规模变化情况 | 产品种类、产能及生产工艺未发生明显变化，产品产量及原辅料用量根据市场需求有一定波动。 |
|  | 劳动人员情况 | 用人单位人员存在一定流动。 |
|  | 职业卫生管理情况 | 职业卫生管理机构及制度无明显变化，定期对部分文件及管理制度进行了更新。 |
|  | 职业卫生事故情况调查 | 根据现场调查及企业运行相关资料显示，用人单位近三年未发生过职业病危害事故。 |

2.3地理位置及主要自然环境概况

2.3.1地理位置

用人单位地处四川省成都市双流区，双流区位于四川省成都市西南郊，东经103°47′51″～104°15′33″，北纬30°13′32″～30°40′12″。境域东连成都市属龙泉驿区及简阳市，南接仁寿县、彭山县，西邻新津区、崇州市，北靠温江区及金牛区。双流区独具交通优势，成昆铁路、川藏路、成乐大件路、成雅路、成仁路横穿全境，域内还有西南地区最大的航空港—双流国际机场。地理位置优越，交通便捷，供货运输条件好。该用人单位地理位置见图2-1。

图2-1 用人单位地理位置图

2.3.2地形、地貌、地质

双流区地处成都市西南近郊，属成都市郊县。地貌上既有低山，丘陵，也有平原、台地。龙泉山环亘于县区东南边界，海拔700～967米，为全县地形最高部位。最高峰永兴乡龙神埂（金台村），海拔967米。龙泉山为喜山运动期形成的一个呈NE～SW走向的大背斜构造隆起。它与正兴（苏码头）短轴背斜之间形成了一个起伏连绵的丘陵地带，其地势是北东高，南东低。县境西南部为牧马山台地，海拔455～592米。台面上缓丘起伏，拔地高出于平原，形成了独特的地貌景观。县区北部、北西部的广大地区，为成都平原的一部分。其地势北西高，南东低。全县最低点在黄佛乡陈新村大河滩，海拔只有435米，县境地形最大相对高差为532米。

用人单位场地地势平坦，地貌单元属岷江水系一级阶地，地貌较为单一，场地土为中硬土，宜于建筑。区内地震基本烈度为七级。

区域地质构造主要表现为褶皱与断裂。老第三纪末期的喜山运动在双流区形成了双流县山背斜、正兴（苏码头）背斜，以及后期被第四系覆盖的牧马山向斜与刘公－合江向斜等褶皱构造形态。断裂构造也主要形成于喜玛拉雅运动，其走向与背斜、向斜轴向及区域新华夏构造体系基本一致，一般呈北北东走向。

2.3.3水文条件

双流区境自然河流属岷江水系，为都江堰灌区，多为西北—东南或东北—西南走向。自西向东依次有金马河、杨柳河、江安河、府河、鹿溪河等河流。河流总长186.35公里，多年平均深度约为393.8毫米，多年平均径流量约为4.4亿立方米，多年平均外来水为108亿立方米。

双流全区具有统一的水力联系，全境内可视为统一的地下含水层；主要由上游地下水和大气降水补充，储水条件好，埋藏浅，水量丰富。地下水稳定水位为丰水期1-3米，枯水期2-4米，年变幅1-3米；地下水物理性质良好，经水质分析，水化学类型以重碳酸盐钙型为主，对混凝土无侵蚀性。

双流区地下水属松散堆积孔隙潜水，基础为下陷盆地构造。主要含水层为第四系全新统河流冲积层和上更新统冰水堆积层叠加组成的混合含水层。

2.3.4气象条件

成都市双流区属亚热带湿润季风气候。常年气候温和，空气潮润，冬无严寒，夏无酷暑，春暖秋凉，四季分明，无霜期长。区域多年平均气温为16.2℃，最高年平均气温16.9℃，最低年平均气温15.4℃，年际极差值仅有1.5℃。多年平均降水量为921.1毫米，最多年降水量为1291.3毫米，最少年降水量为645.6毫米。降水年内分布很不均匀，冬春季节阴沉细雨，夏秋季节各月降水日数多，雨量大。区域长年云雾多，日照少，属全国日照低值区。无霜期长，累年平均无霜期为287天。常年主要气象参数见表2-3，其风玫瑰图见图2-2。

表2-3 主要气象参数统计表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均气温 | 16.0℃ |
| 全年极端最高气温 | 38.3℃ |
| 最热月平均气温 | 25.0℃ |
| 最冷月平均气温 | 5.4℃ |
| 年平均降水量 | 979.4mm |
| 年平均相对湿度 | 79% |
| 年平均风速 | 1.2m/s |
| 全年主导风向 | NNE |
| 全年最小频率风向 | EES |
| 夏季主导风向 | NNE |

图2-2 用人单位所在地全年风频玫瑰图

2.3.5周边环境及社会环境条件

用人单位租用成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司5号厂房部分区域进行生产。用人单位周边关系见表2-4。

表2-4 用人单位周边关系一览表

| 序号 | 企业名称 | 方位 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 四川涌旭机电有限公司 | 共同租赁5号厂房部分 |  |
|  | 成都百隆家纺有限公司 | 北侧 | 30m |
|  | 太极集团生产车间 | 东北侧 | 120m |
|  | 成都新纪元印务有限公司 | 东侧 | 40m |
|  | 成都宏昌食品公司 | 南侧 | 紧邻 |
|  | 岷江源药业 | 南侧 | 紧邻 |

用人单位所在地不属于自然疫源地，不属于风景名胜区、自然保护区、国家重点文物保护区、水源保护地、生态敏感点，周边无学校、医院、托幼机构、人员密集集中居住区等关注敏感区。

2.4原、辅材料

用人单位使用的主要原辅材料情况见下表2-5。

表2-5 用人单位使用的主要原辅材料表

| 序号 |  | 名称 | 年用量 | 主要成分 | 性状 | 关注因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |  | 钢板 | 20t | C、Fe、Mn等 | 固态 | 金属粉尘 |
|  |  | 纯铝板 | 12t | 铝 | 固态 | 铝粉尘 |
|  |  | 切削液 | 1t | 矿物油、脂肪酸等 | 液态 | 油雾 |
|  |  | 润滑油 | 1t | 硅油 | 液态 | 油雾 |
|  |  | 液压油 | 3000kg | 硅油 | 液态 | 油雾 |
| 能耗 |  | 水 | 366.84m3 | / | 液态 | / |
|  |  | 电 | 5万kWh | / | / | / |

2.5公用工程及辅助设施

2.5.1给排水

用人单位给水由园区的给水管网供给。排水采用雨、污分流的排放体制。雨水经雨水管道收集后排入园区市政管网；生产用水循环使用，自然蒸发损耗，定期更换与乳化液一同外运处理；生活污水经厂区已建预处理池处理后通过园区市政污水管网排入航空港污水处理厂处理达标后排放。

2.5.2供配电

用人单位用电由市政电网供给，依托厂区内已有的配电装置，能够满足用电需求。

2.6岗位定员及工作制度

用人单位劳动定员约17人（女职工：1人），生产车间各岗位均实行常白班工作制，每班工作8小时，每周工作约6天，全年工作约300天。用人单位岗位设置、劳动定员及生产班制设置情况见表2-6。

表2-6 岗位设置、劳动定员及工作班制调查表

| 序号 | 岗位/工种 | 定员/人 |  |  | 生产班制 | 作业内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人数 | 男 | 女 |  |  |
|  | 加工中心操作员 | 7 | 7 | 0 | 8小时/班，6天/周 | 操作加工中心 |
|  | 数控车工 | 1 | 1 | 0 |  | 操作数控车床 |
|  | 钳工 | 3 | 2 | 1 |  | 操作锯床、抛光 |
|  | 成品检验员 | 2 | 2 | 0 |  | 成品检验 |
|  | 现场检验员 | 1 | 1 | 0 |  | 半成品检验 |
|  | 工艺员 | 2 | 2 | 0 |  | 编程、技术问题处理 |
|  | 管理人员 | 1 | 1 | 0 |  | 行政管理 |
| 合计 |  | 17 | 16 | 1 | / | / |

3总体布局

3.1总体布局

3.1.1总平面布置

用人单位租用成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司5号厂房部分区域进行生产，租用区域整体呈矩形。厂房东侧和南侧分别设置有出入口，中部和南侧设置有数控铣加工区；厂房东北侧设置下料和钳工作业区；东北角布置检验区、办公室；西北侧布置危废、固废暂存间和原材料存放区。

整个租用厂房按功能可分为生产区和办公区，办公区与生产区分开布置，办公区位于厂房东北角，生产区位于场区中部和西侧。项目主要设备的布置满足生产工艺要求、工艺流程顺畅，使各生产环节紧密衔接，物料运输方便。

该用人单位总平面布置简图见图3-1。

图3-1 总平面布置简图

3.1.2竖向布置

用人单位厂区地势平坦，采用平坡式布置。用人单位所在厂房为地上单层钢结构建筑，内部设局部2层建筑，1层布置工具室，2层布置办公室。

3.2总平面布置评价

根据GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》和GB51155-2016《机械工程建设项目职业安全设计规范》的相关标准、规范中对总体布局的要求，结合该企业的实际情况，采用检查表法进行分析评价。总平面布置检查结果见表3-1。

表3-1 总平面布置职业卫生检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置 |  |  |  |
|  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | GBZ1-2010 第5.2.1.1条 | 用人单位总平面布置明确了功能分区，车间内按照工艺流程分区布置设备设施，布局较合理。 | 符合 |
|  | 总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。 | GB50187-2012 第5.1.1条 |  |  |
|  | 工业企业总平面布置，包括建（构）筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等应符合国家相关标准要求。 | GBZ1-2010 第5.2.1.2条 | 用人单位建（构）筑物、道路、卫生和防护距离及绿化布置规整、紧凑。 | 符合 |
|  | 工业企业厂区总平面功能分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及相关生产的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间距和分隔。 | GBZ1-2010 第5.2.1.3条 | 用人单位平面布置为一次整体规划，行政办公用房与生产区进行隔离布置，生产设备布置生产区内；钳工作业紧邻办公室，对办公建筑存在一定影响。 | 基本符合 |
|  | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | GBZ1-2010 第5.2.1.4条 | 用人单位租用厂房进行生产办公，整体均布置在厂房内部，受风向影响较小。 | 符合 |
|  | 工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施，应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带。 | GBZ1-2010 第5.2.1.5条 | 用人单位按照工艺流程，结合场地条件，生产区域和办公区域分开布置，生产区与办公生活区之间有一定的防护距离。 | 符合 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求： 1 在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置； 2 应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度； 3 厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整； 4 功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | GB50187-2012 第5.1.2条 | 用人单位功能分区较为明确，厂房内各建筑物外形规整，设备设施的根据工艺流程布置集中紧凑。 | 符合 |
|  | 总平布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。 | GB50187-2012 第5.1.6条 | 用人单位有较良好的朝向、采光和自然通风条件。 | 符合 |
|  | 厂区总平面布置应有合理分区，辅助设施宜靠近其服务的车间。 | GB51155-2016 第3.2.1条 | 厂房内按工艺要求分区布置。 | 符合 |
| 2 | 竖向布置 |  |  |  |
|  | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。 | GBZ1-2010 第5.2.2.2条 | 用人单位租用厂房整体为单层建筑，设备在安装时采取有防噪减振措施。 | 符合 |

评价结论：该用人单位总平面布置及竖向布置共检查10项，9项符合，1项基本符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》和GB51155-2016《机械工程建设项目职业安全设计规范》的相关要求。

4生产工艺和设备布局

4.1生产工艺

用人单位主要从事机械零件的加工生产，生产工艺流程简述如下：

（1）锯床下料：将外购原材料根据客户需求尺码，采用卧式锯床进行切割下料。锯床下料的同时喷淋切削液进行湿式作业，几乎不会产生粉尘，作业人员操作过程中可能接触设备运行产生的噪声和切削液喷淋时产生的油雾。

（2）数控加工：将锯床下料好后的材料根据产品要求采用全封闭式立式加工中心机床或数控车床进行加工。数控加工过程的同时喷淋切削液进行湿式作业，几乎不会产生粉尘，作业人员操作过程中可能接触设备运行产生的噪声和切削液喷淋时产生的油雾。

（3）去毛刺：采用砂轮机或修边刀去除数控加工后的零部件上因机械加工产生的毛刺。手持砂轮机进行打毛刺时可能接触打毛刺产生的噪声、手传振动和粉尘。

（4）质检：将打毛刺后的零部件质量、表面和规格等方面进行检验后即为成品。质检在车间内进行，可能接触设备运行产生的噪声。

用人单位机械零部件加工生产工艺流程简图如图4-1所示。

原材料

锯床下料

噪声、油雾

数控加工

噪声、油雾

去毛刺

质检

噪声、手传振动、粉尘

成品

噪声

图4-1 机械零部件加工生产工艺流程图

4.2设备布局

该用人单位主要生产设备情况见表4-1。各设备根据生产工艺特点分别布置于相应的区域中。用人单位的设备布局简图见图4-2。

表4-1 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式加工中心 | 10 | VMC1000 | 数控加工 |
| 2 | 数控车床 | 2 | VMC850L | 数控加工 |
| 3 | 锯床 | 1 | GW4028 | 下料 |
| 4 | 手持电动工具 | 2 | / | 去毛刺 |
| 5 | 空压机 | 2 | ET90 | 气动设备供气 |

图4-2 车间设备布局简图

4.3生产工艺及设备布局评价

根据GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》和GB51155-2016《机械工程建设项目职业安全设计规范》的相关标准、规范中对设备布局和生产工艺的要求，合该用人单位的实际情况，采用检查表法进行分析评价。生产工艺与设备布局职业卫生检查见表4-2。

表4-2 生产工艺与设备布局职业卫生检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素；对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，参照GBZ/T194的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参照GBZ/T195、GB/T19664的要求同时设计有效的个人防护措施。 | GBZ1-2010 第6.1.1条 | 用人单位优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素。本次检测结果显示用人单位工作场所有害物质浓度均符合职业接触限值的要求。 | 符合 |
|  | 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。 | GBZ1-2010 第6.1.1.2条 | 优先采用机械化和自动化，尽量避免直接人工操作；同时，设备采取有效的密闭措施。 | 符合 |
|  | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 | GBZ1-2010 第6.1.1.3条 | 用人单位数控设备采取湿式作业，并设置隔离门，打毛刺设置有除尘设施。 | 符合 |
|  | 工业企业噪声控制应按GBJ87设计，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | GBZ1-2010 第6.3.1.1条 | 对于生产过程和设备产生的噪声，设备采取减振隔声等措施且为作业人员配备防噪耳塞。本次评价检测结果显示工人接触噪声强度符合职业接触限值要求。 | 符合 |
|  | 生产工艺、设备、隔声材料的选择，应符合下列规定： 1 应采用低噪声的工艺和设备； 2 工作场所中噪声接触限值，应符合国家现行标准《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2的有关规定；当其产生的噪声超过职业接触限值时，应采取吸声、消声、隔振、阻尼或综合控制措施，并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定； 3 选用噪声控制设备和材料时，应满足防火、防潮、防尘、无毒等安全卫生要求； 4 特殊环境下使用的噪声控制设备或设施，应满足相应的工艺要求。 | GB51155-2016 第5.1.2条 |  |  |
|  | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | GBZ1-2010 第6.3.1.3条 | 用人单位优先选用行业内先进且噪声较低的设备。 | 符合 |
|  | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 第6.3.1.4条 | 设备根据工艺进行分区集中布置，并采取有基础减振措施、隔声等措施，办公区与生产区分开设置。 | 符合 |
|  | 产生高噪声的生产设施宜相对集中布置，宜应远离要求安静的区域。 | GB51155-2016 第3.2.5条 |  |  |

评价结论：该用人单位生产工艺及设备布局共检查8项，全部符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、GB50187-2012《工业企业总平面设计规范》和GB51155-2016《机械工程建设项目职业安全设计规范》的相关要求。

5建筑卫生学

5.1建筑通风

用人单位主要租用已建生产厂房进行建设，该建筑为钢结构，具体建筑卫生学调查情况见表5-1。

表5-1 建筑物建筑结构情况

| 建筑物名称 | 建筑结构 | 层数 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂房 | 钢结构 | 1F | 525 | 整个厂房利用门窗自然通风，顶部设置采光带进行自然采光。 |

5.2采光、照明

良好的采光与充足的照明环境，是不可缺少的改善作业环境的因素，不仅能提高工作效率，而且对作业人员的身心健康尤其是视力保护具有重要作用。根据GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》的规定，用人单位照明标准见表5-2。

表5-2 工业建筑一般照明标准

| 房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | 均匀度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公建筑 |  |  |  |  |  |
| 普通办公室 |  | 0.75m水平面 | 300 | 0.60 | - |
| 机电工业 |  |  |  |  |  |
| 机械加工 | 粗加工 | 0.75m水平面 | 200 | 0.40 | 应另加局部照明 |
|  | 一般加工 公差≥0.1mm | 0.75m水平面 | 300 | 0.60 | 应另加局部照明 |

用人单位主要生产设备均安装在室内，平面布置紧凑，厂房墙体设有大面积窗户，顶部设置有采光带，以利于厂房采光，同时设置有照明灯具，在装置局部区域设置局部工作照明，照明种类为正常照明和应急照明，在安全疏散通道设置应急疏散照明灯具，照明灯具均采用跷板开关就地控制。生产场所照度检测结果见表5-3。

表5-3 照度检测结果

| 测量位置 | 参考平面及其高度 | 测量值 |  | 照度标准值 |  | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 照度均值（Lx） | 均匀度 | 标准值（Lx） | 均匀度 |  |
| 加工中心操作位 | 0.75m水平面 | 251 | 0.85 | 200 | 0.60 | 符合 |
| 数控车床操作位 | 0.75m水平面 | 249 | 0.85 | 200 | 0.60 | 符合 |
| 锯床操作位 | 0.75m水平面 | 251 | 0.82 | 200 | 0.60 | 符合 |
| 去毛刺操作位 | 0.75m水平面 | 768 | 0.95 | 200 | 0.60 | 符合 |
| 办公室 | 0.75m水平面 | 342 | 0.89 | 300 | 0.60 | 符合 |
| 技术室 | 0.75m水平面 | 355 | 0.87 | 300 | 0.60 | 符合 |

根据GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》的要求，本次作业位照度检测结果均符合要求。

5.3微小气候

微小气候是由于墙、房顶、地板、门窗等围护结构的作用，形成了与室外不同的室内气候，称为室内微小气候。组成微小气候的气象因素包括气温、气湿、风速和热辐射等四个基本物理因素。良好的微小气候是保持人体热平衡，使体温调节处于正常状态的必要条件，从而有利于提高工效、恢复体力；不良的微小气候则使体温调节处于紧张状态，并可能影响机体其他系统功能。根据GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》对采用舒适性空气调节的室内设计参数作了相应要求，见表5-4。

表5-4 舒适性空气调节室内微小气候设计参数

| 季节 参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 18～24 | 25～28 |
| 风速（m/s） | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 相对湿度（%） | - | 40～70 |

根据本次评价范围结合该用人单位实际情况，用人单位仅办公室主要依靠空调进行空气调节，对其微小气候检测结果见表5-5。

表5-5 微小气候检测结果

| 检测地点 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 气压(kPa) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 10.2 | 65.2 | 96.24 | 0.12 |
| 技术室 | 10.5 | 65.2 | 96.24 | 0.12 |

根据GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》，本次检测点位的相对湿度、风速均在适宜范围内。

# 6职业病危害因素

6.1职业病危害因素辨识

根据现场调查和用人单位的生产工艺、使用的原辅料、生产设备及其相关资料分析，结合职业卫生现场调查、检测综合分析，识别该用人单位在生产过程、劳动过程和生产环境中产生或存在的职业病危害因素。

6.1.1生产过程中存在和产生的职业病危害因素识别

通过对该用人单位生产工艺、生产设备、使用的原辅材料及相关危害等要素进行分析后认为该用人单位在生产过程中存在或产生的职业病危害因素识别如下：

物理因素：噪声、手传振动；

化学有害因素：砂轮磨尘、油雾。

6.1.2劳动过程和生产环境中的职业病危害因素识别与分析

劳动过程中产生的职业病危害因素，主要包括劳动强度过大、劳动工具不合理、劳动时间过长或安排不当、个别器官使用过度、劳动体位不良等。

用人单位实行白班8h工作制，周工作6天，作业方式以手工作业及设备操作等为主，工人劳动强度一般；作业过程以站姿/坐姿为主，无长时间强制不良作业体位。综合分析，劳动过程中需要考虑每周工作时间过长对劳动者的影响。

生产环境中可能存在的职业病危害因素主要包括：自然环境因素（如太阳辐射）、厂房建筑或布局不合理（如通风不良、采光照明不足、有毒无毒工段同在一个车间）和作业环境空气污染等。

用人单位各区域自然通风状况良好，采光照明充足，车间结合设备功能、工艺等分区合理布局，故生产环境中可能存在的职业病危害因素对作业人员造成的影响程度较低。

6.1.3非正常生产过程中的职业病危害因素

用人单位存在的非正常生产过程主要为设备及防护设施检修和维护的相关作业。

用人单位的设备检维修、维护由厂家或外部专业机修工人负责，主要涉及设备零部件更换和少量的打磨作业。在检修维护过程中，作业人员可能接触现场设备运行产生的噪声和打磨作业产生的噪声、手传振动、砂轮磨尘、其他粉尘等。

综上，用人单位产生或存在的职业病危害因素汇总见表6-1。

表6-1 用人单位存在或产生的职业病危害因素

| 序号 | 职业病危害因素分类 |  | 职业病危害因素名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理因素 |  | 噪声、手传振动 |
| 2 | 化学有害因素 | 粉尘 | 砂轮磨尘 |
|  |  | 化学毒物 | 油雾 |

6.1.4职业病危害因素主要产生环节及接触机会

结合现场职业卫生调查，通过对生产工艺流程、工艺设备和原辅材料的调查，对各生产岗位进行职业病危害因素识别。用人单位运行过程中职业病危害因素分布、来源及接触情况见表6-2。

表6-2 职业病危害因素主要产生环节及接触机会

| 评价单元 | 岗位/工种 | 作业点/操作位 | 接触的职业病危害因素 | 产生环节/接触机会 | 接触时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 加工中心操作员 | 加工中心操作位 | 噪声、油雾 | 设备运行产生噪声；喷淋切削液产生油雾 | 420 |
|  | 数控车工 | 数控车床操作位 | 噪声、油雾 | 设备运行产生噪声；喷淋切削液产生油雾 | 420 |
|  | 钳工 | 锯床下料操作位 | 噪声、油雾 | 设备运行产生噪声；喷淋切削液产生油雾 | 60 |
|  |  | 去毛刺操作位 | 噪声、手传振动、砂轮磨尘 | 手持砂轮去毛刺产生噪声、手传振动、砂轮磨尘 | 300 |
|  | 成品检验员 | 成品检验操作位 | 噪声 | 检验时接触车间设备产生的噪声 | 360 |
|  | 现场检验员 | 现场检验操作位 | 噪声 | 检验时接触车间设备产生的噪声 | 360 |

6.1.5重点评价的职业病危害因素筛选

根据《职业卫生技术服务工作规范》GBZ 331-2024，符合以下条件的职业病危害因素筛选为重点职业病危害因素：

a）国家已制定职业接触限值和职业卫生检测方法的；

b）国家未制定职业接触限值和（或）职业卫生检测方法的，应结合劳动者接触时间、接触机会、接触人数和化学物质毒性、使用量及挥发性等综合分析。

符合筛选依据中任一情形的，即为重点评价的职业病危害因素。结合用人单位情况，该用人单位的重点职业病危害因素的筛选分析见表6-3。

表6-3 重点职业病危害因素筛选分析

| 评价单元 | 岗位/工种 | 作业点 | 职业病危害因素 | 重点职业病危害因素的筛选分析 | 重点职业病危害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 加工中心操作员 | 加工中心操作位 | 噪声、油雾 | 噪声已制定职业接触限值和职业卫生检测方法，筛选为重点因素；油雾未制定职业接触限值和职业卫生检测方法，对人体危害程度较低，综合分析，不作为重点危害因素。 | 噪声 |
|  | 数控车工 | 数控车床操作位 | 噪声、油雾 | 噪声已制定职业接触限值和职业卫生检测方法，筛选为重点因素；油雾未制定职业接触限值和职业卫生检测方法，对人体危害程度较低，综合分析，不作为重点危害因素。 | 噪声 |
|  | 钳工 | 锯床下料操作位 | 噪声、油雾 | 噪声已制定职业接触限值和职业卫生检测方法，筛选为重点因素；油雾未制定职业接触限值和职业卫生检测方法，对人体危害程度较低，综合分析，不作为重点危害因素。 | 噪声 |
|  |  | 去毛刺操作位 | 噪声、手传振动、砂轮磨尘 | 噪声、手传振动和其他粉尘均已制定职业接触限值和职业卫生检测方法，筛选为重点因素。 | 噪声、手传振动、砂轮磨尘 |
|  | 成品检验员 | 成品检验操作位 | 噪声 | 噪声已制定职业接触限值和职业卫生检测方法，筛选为重点因素。 | 噪声 |
|  | 现场检验员 | 现场检验操作位 | 噪声 | 噪声已制定职业接触限值和职业卫生检测方法，筛选为重点因素。 | 噪声 |

6.2职业病危害因素对人体健康的影响

6.2.1物理因素

a.噪声

（1）对人体健康的影响

噪声是由许多不同频率与不同声强的声音无规则组合而成，它对人体的危害是多方面的，尤以内耳损伤最为明显，在长时间超过国家标准的噪声环境中工作可从暂时性听阈位移逐渐发展为永久性听阈位移，直至导致噪声性耳聋，噪声聋是我国法定职业病。长期接触高强度的噪声，不仅使听觉器官受到损伤，同时对中枢神经系统、心血管系统、消化系统和内分泌系统均有不良影响。在噪声干扰下作业人员会感觉烦躁，注意力不集中和反应迟钝，生产场所由于噪声影响掩盖了异常信号和声音，容易发生各种工伤事故。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定，噪声的职业接触限值见表6-4、表6-5。

表6-4 工作场所噪声职业接触限值

| 接触时间 | 接触限值[dB(A)] | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 5d/w，=8h/d | 85 | 非稳态噪声计算8h等效声级 |
| 5d/w，≠8h/d | 85 | 计算8h等效声级 |
| ≠5d/w | 85 | 计算40h等效声级 |

表6-5 非噪声工作地点噪声声级设计要求

| 地点 | 噪声声级dB（A） | 工效限值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 噪声车间观察（值班）室 | ≤75 | ≤55 |
| 非噪声车间办公室、会议室 | ≤60 |  |
| 主控室、精密加工室 | ≤70 |  |

b.手传振动

（1）对人体健康的影响

引起脑电图改变；条件反射潜伏期改变；交感神经功能亢进；血压不稳、心律不稳等；皮肤感觉功能降低，如触觉、温热觉、疼觉，尤其是振动感觉最早出现迟钝；40～300Hz的振动能引起周围毛细血管形态和张力的改变，表现为末梢血管痉挛、脑血流图异常；心脏方面可出现心动过缓、窦性心律不齐和房内、室内、房室间传导阻滞等；握力下降；40Hz以下的大振幅振动易引起骨和关节的改变，骨的X光底片上可见到骨赘形成、骨质疏松、骨关节变形和坏死等；振动引起的听力变化以125～250Hz频段的听力下降为特点，但在早期仍以高频段听力损失为主，而后才出现低频段听力下降。振动和噪声有联合作用；长期使用振动工具可产生局部振动病。局部振动病是以末梢循环障碍为主的疾病，亦可累及肢体神经及运动功能。发病部位一般多在上肢末端，典型表现为发作性手指变白（简称白指）。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》规定，手传振动的职业接触限值见表6-6。

表6-6 工作场所手传振动的职业接触限值

| 接触时间 | 等能量频率计权振动加速度（m/s2） |
| --- | --- |
| 4h | 5 |

6.2.2粉尘

（1）对人体健康的影响

粉尘对机体影响最大的是呼吸系统损害，劳动者长期吸入粉尘，使肺组织逐渐纤维化改变，称之为尘肺。主要表现为咳嗽、咯痰、胸闷、气紧等，最终因肺丧失换气功能而导致死亡。目前，世界上尚无特效的治疗药物和根治方法，一旦患上尘肺，疾病将伴随一生。尘肺虽不能治愈，却完全可以预防。只要将环境中的粉尘浓度控制在国家职业接触限值以下，就可避免尘肺病的发生。生产性粉尘根据其理化特性和作用特点不同，可引起不同类型的尘肺病。我国法定职业病名单中，目前规定了13种尘肺。

砂轮磨尘：长期吸入生产性粉尘引起以肺组织轻微致纤维化为主的全身性疾病。肺纤维化就是肺间质的纤维组织过度增长，进而破坏正常肺组织，使肺的弹性降低，影响肺的正常呼吸功能；主要表现为咳嗽、咯痰、胸闷、气紧等，最终因肺丧失换气功能而导致死亡。

（2）职业接触限值

根据GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定，用人单位空气中存在的粉尘职业接触限值见表6-7。

表6-7 工作场所空气中粉尘的职业接触限值

| 粉尘名称 | OELs:PC-TWA（mg/m3） |  | 临界不良健康效应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总尘 | 呼尘 |  |  |
| 砂轮磨尘 | 8 | — | 轻微致肺纤维化作用 | — |

6.3职业病危害因素检测

我公司于2025年4月1日至4月3日对用人单位工作场所职业病危害因素进行了现场检测。

6.3.1现场检测项目

本次通过对用人单位职业病危害因素识别以及人员接触职业病危害因素情况调查，在正常生产状态和环境下，按照GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》进行采样，采样时同步进行温度、相对湿度、气压等气象条件测定，物理因素的检测按相应标准进行，并结合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）以及相关检测标准规定，通过对该用人单位职业卫生、生产工艺流程、设备布置、现场环境及作业方式的调查，并结合原辅材料成分以及相关检测标准，分析确定本次职业病危害现状评价涉及的职业病危害因素有：噪声、手传振动、砂轮磨尘、其他粉尘、油雾。油雾我国未制定职业接触限值，因此未检测；检维修为不定期作业，作业频率极低，检测期间未进行检维修相关作业，因此未对检维修作业可能接触的职业病危害因素进行检测。结合用人单位提供资料、现场环境及职业病防护设施设置情况，确定本次现状评价现场检测的项目为：噪声、手传振动、其他粉尘。职业病危害因素检测报告见附件。

6.3.2检测期间的工况及条件

本次检测期间，用人单位生产负荷为日常正常运行负荷，生产设备（含防护设施）以及主要公辅配置设施均正常运行。

6.3.3检测依据、方法和仪器

检测内容、方法、指标及检测设备见表6-8。

表6-8 检测项目、检测方法及检测设备

| 检测项目 | 检测依据 | 采样设备 | 检测/监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | GBZ/T189.8-2007《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》 | AWA6228 多功能声级计 | -- |
| 手传振动 | GBZ/T189.9-2007《工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动》 | AWA5936 振动计 | -- |
| 总粉尘 | GBZ/T192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》 | SFC-3BT 智能粉尘采样器 | BT125D全自动电子天平 |
| 注：以上仪器均经计量检定合格。 |  |  |  |

6.3.4检测频次

（1）噪声的检测频次：在正常生产情况下每个测点测量3次，每次测一分钟，取平均值。记录作业人员在不同岗位的工作停留时间，计算日等效连续A声级进行评价。

（2）手传振动：按照生物力学坐标系，分别测量三个轴向振动的频率计权加速度各1次，取三个轴向中的最大值作为被测工具或工件的手传振动值。

（3）粉尘的检测频次：采用定点、短时间采样方法进行采样。在正常生产状况下，连续采样三个工作日，每天选择三个时段进行采样，计算时间加权平均浓度，取三个工作日中最大值进行评价。

6.3.5检测点设置

（1）噪声检测点布置：按照《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》（GBZ/T189.8-2007）规定，测量范围内A声级差别<3dB(A)，选择3个检测点，取平均值。工作场所声级分布不均匀时，应将其划分为若干声级区，同一声级区内声级差<3dB(A)，每个区域内，选择2个检测点，取平均值计算8h等效连续A声级。超过85dB（A）要进行频谱分析。位于作业人员接触噪声人耳高度测试。

（2）手传振动按照《工作场所物理因素测量 第9部分：手传振动》（GBZ/T189.9-2007）的规定，在存在手传振动作业时，按照生物力学坐标系，分别测量三个轴向振动的频率计权加速度，然后取三个轴向中的最大值作为被测工具或工件的手传振动值。

（3）粉尘检测点布置：按照《工作场所空气中有害物质监测采样规范》（GBZ159-2004）规定，结合现场生产情况，选择具有代表性的工作地点和时段，其中包括空气中毒物浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点进行布点采样。采样点尽可能靠近劳动者，空气收集器尽量接近劳动者工作时的呼吸带。

采样点的布置严格按照GBZ/T189.8-2007《工作场所物理因素测量 第8部分：噪声》及《职业卫生技术服务机构检测工作规范》（安监总厅安健〔2016〕9号）的规定执行。

本次评价采样地点及检测项目布置详见表6-9，采样布点见图6-1。

表6-9 检测点布置情况

| 评价单元 | 岗位/工种 | 采样地点 | 检测的职业病危害因素 | 接触时间（min） | 采样频次（次*天） | 采样时段 | 采样方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 加工中心操作员1 | 加工中心操作位1 | 噪声 | 420 | 1*1 | 上午、下午正常生产过程中 | 短时间定点 |
|  | 加工中心操作员2 | 加工中心操作位2 | 噪声 | 420 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 加工中心操作员3 | 加工中心操作位3 | 噪声 | 420 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 数控车工 | 数控车床操作位 | 噪声 | 420 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 钳工 | 锯床下料操作位 | 噪声 | 60 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  | 去毛刺操作位 | 噪声 | 300 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  | 手传振动 |  | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  | 砂轮磨尘 |  | 3*3 |  | 短时间定点 |
|  | 成品检验员 | 成品检验操作位 | 噪声 | 420 | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  | 现场检验员 | 现场检验操作位 | 噪声 | 420 | 1*1 |  | 短时间定点 |
| 休息位 |  |  | 噪声 | / | 1*1 |  | 短时间定点 |
|  |  |  | 其他粉尘 |  | 1*3 |  | 短时间定点 |

▲

▲

▲

▲

▲

▲

备注：

▲噪声

●手传振动

■砂轮磨尘

▲●■

图6-1 用人单位的采样布点图

6.4职业病危害因素检测结果与分析

6.4.1物理因素

1.噪声

（1）检测及计算结果

用人单位实行每班8h，每周工作6天工作制，所以生产现场噪声检测结果计算40h等效连续A声级，噪声检测及计算结果见表6-10。

表6-10 各岗位接触噪声等效连续A声级计算结果表

| 序号 | 岗位/工种 | 测量位置/对象 | 接触时间 (min) | LAeq,Te dB(A) | LEX,40h dB(A) | 接触限值dB(A) | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加工中心操作员1 | 加工中心操作位1 | 420 | 70.2 | 70.4 | 85 | 符合 |
|  |  | 休息位 | 60 | 56.5 |  |  |  |
|  | 加工中心操作员2 | 加工中心操作位2 | 420 | 69.7 | 69.9 | 85 | 符合 |
|  |  | 休息位 | 60 | 56.5 |  |  |  |
|  | 加工中心 操作员3 | 加工中心操作位3 | 420 | 71.5 | 71.7 | 85 | 符合 |
|  |  | 休息位 | 60 | 56.5 |  |  |  |
|  | 数控车工 | 数控车床操作位 | 420 | 65.3 | 65.6 | 85 | 符合 |
|  |  | 休息位 | 60 | 56.5 |  |  |  |
|  | 钳工 | 锯床下料操作位 | 60 | 75.5 | 78.5 | 85 | 符合 |
|  |  | 去毛刺操作位 | 300 | 79.4 |  |  |  |
|  |  | 休息位 | 120 | 56.5 |  |  |  |
|  | 成品 检验员 | 成品检验操作位 | 420 | 65.7 | 66.0 | 85 | 符合 |
|  |  | 休息位 | 60 | 56.5 |  |  |  |
|  | 现场 检验员 | 现场检验操作位 | 420 | 60.5 | 61.0 | 85 | 符合 |
|  |  | 休息位 | 60 | 56.5 |  |  |  |

（2）结果分析

本次噪声检测了7个岗位，8个作业点位。检测结果显示：各岗位工人接触噪声强度均符合职业接触限值的要求且低于80dB(A)，均为非噪声作业岗位。

2.手传振动

（1）检测结果及计算结果

本次评价检测手传振动检测结果及4h等能量频率计权振动加速度计算结果见表6-11。

表6-11 化学有害因素检测及计算结果表

| 岗位/工种 | 测量位置/对象 | 测量结果(m/s2) |  |  | ahw(4) (m/s2) | 职业接触限值 (m/s2) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 钳工 | 去毛刺操作位 | 1.76 | 2.14 | 1.97 | 2.4 | 5 | 符合 |

（2）结果分析

本次评价手传振动共检测了钳工1个岗位。现场检测结果显示：钳工接触的4h等能量频率计权振动加速度符合职业接触限值的要求。

6.4.2粉尘

根据GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分》：劳动者接触仅制定有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素时，实际测得的当日CTWA不得超过其对应的PC-TWA值；同时，劳动者接触水平瞬时超出PC-TWA值3倍的接触每次不得超过15min，一个工作日期间不得超过4次，相继间隔不短于1h，且在任何情况下都不能超过PC-TWA值的5倍。

（1）检测及计算结果

本次评价检测工作场所中粉尘浓度检测及8h时间加权平均容许浓度（CTWA）计算结果表6-12。

表6-12 工作场所空气中粉尘浓度测定结果表

| 岗位/工种 | 采样点/ 采样对象 | 接触时间(min/班) | CSTEL检测值范围(mg/m3) | CTWA 最大值(mg/m3) | 职业接触限值 (mg/m3) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钳工 | 去毛刺操作位 | 300 | 0.52-0.69 | 0.41 | 砂轮磨尘 PC-TWA：8 3*PC-TWA：24 5*PC-TWA：40 | 符合 |
|  | 休息位 | 180 | <0.04 |  |  |  |

（2）结果分析

本次其他粉尘检测了钳工1个岗位，1个作业点位。检测结果显示：钳工岗位接触的粉尘8h加权平均浓度和峰接触浓度均符合职业接触限值的要求。

6.4.3本次评价检测结果汇总

根据本次现状评价检测的职业病危害因素的种类、检测点和检测岗位汇总情况见表6-13。

表6-13 职业病危害因素检测结果汇总表

| 序号 | 职业病危害因素的名称 | 检测点位数（个） | 合格点位数（个） | 合格率 | 总检测岗位数（个） | 合格岗位数（个） | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声 | 8 | - | - | 7 | 7 | 100% |
|  | 手传振动 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100% |
|  | 砂轮磨尘 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |

6.5近三年主要职业病危害因素检测结果分析

用人单位未进行过职业病危害因素定期检测。

6.6主要职业病危害因素的关键控制岗位及其关键控制点

1.噪声：用人单位设备数量较多，各种设备运行时均会产生噪声，噪声来源广，作业人员在操作、控制过程中均会接触，接触机会大，现场检测结果显示钳工接触的噪声强度接近80 dB(A)。因此，将噪声作为用人单位的主要职业病危害因素。

2.手传振动：用人单位钳工手持砂轮进行去毛刺作业时可能接触手传振动，根据本次检测结果分析，作业人员接触的手传振动时间较长，且作业人员均配备有线手套，对人员造成危害的程度较小。因此，将手传振动不作为用人单位的主要职业病危害因素。

3.砂轮磨尘：用人单位进行手工打毛刺时会产生砂轮磨尘，用人单位在手持砂轮打磨的作业点位配备有移动式除尘设施，结合本次现场检测结果分析，去毛刺产生粉尘浓度较低。因此，将其他粉尘不作为用人单位的主要职业病危害因素。

4.油雾：用人单位在铣型加工作业过程中会加入切削液，数控车床和加工中心运行的同时会喷淋切削液，过程中可能会产生油雾，数控设备均自带隔离罩，进行加工时主要在设备内部空间内进行，作业人员接触油雾的机会和浓度较小。因此，将油雾不作为用人单位主要的职业病危害因素。

综上所述，确定用人单位的主要职业病危害因素为：噪声、手传振动。

根据本次评价检测结果，并结合用人单位的职业卫生现场调查情况、工人接触情况等进行分析，确定本次现状评价职业病危害主要职业病危害因素及关键控制点，详见表6-14。

表6-14 主要职业病危害因素及其关键控制岗位关键控制点

| 职业病危害因素 | 关键控制岗位 | 关键控制点 |
| --- | --- | --- |
| 噪声、手传振动 | 钳工 | 去毛刺操作位 |

7职业病防护设施和应急救援设施

用人单位根据生产过程中产生的职业病危害因素性质和工艺特点，制定出各岗位针对性的岗位管理制度及规程、安全规程等软件措施，同时在相应的位置设置防护设施，具体防护设施设置情况如下：

7.1职业病防护设施

7.1.1防尘、毒措施

- 用人单位租用高大厂房进行生产，厂房设置有大面积门窗进行自然通风，加强车间内的空气流动。

- 选用自动化、机械化程度高的数控设备为主，工人作业方式以操作设备为主，不直接接触产生的尘毒。

- 用人单位数控车床和加工中心均自带隔离门，加工时关闭隔离门，使用作业人员和产生尘毒点位进行隔离。

- 用人单位的数控车床、加工中心和锯床在加工过程中均会喷淋切削液进行湿式作业，过程几乎不产尘。

- 去毛刺设置有移动式除尘器，除尘设施在产尘点设置有局部排风罩，及时对产生的粉尘进行收集，减少作业人员接触浓度。

7.1.2防噪措施

- 用人单位在设备选型时充分考虑噪声因素，尽量选用噪声较小的数控设备。

- 用人单位合理布局车间平面，各生产设备均布置在车间内，办公室与生产区分开布置；办公室以建筑墙体进行隔声，减少生产区对办公环境的影响。

- 数控设备自带隔声门，可以降低加工时作业人员接触的噪声；生产设备均安装橡胶减振或减振垫等基础减振设施，降低设备运行产生的噪声。

- 用人单位定期对设备进行维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

7.1.3防暑措施

（1）用人单位生产车间侧墙设置大面积门窗进行车间全面通风，保证车间空气流通，降低夏季室内温度。

（2）用人单位在办公室和技术室内设置有空调设施，可以调节室内温度在适宜范围内。

（3）办公室内设置有饮水设施，夏季作业人员配备清凉饮品以及防暑药品等防护用品。

用人单位设置的主要职业病防护设施汇总表见表7-1，现场部分防护设施实图见图7-1。

表7-1 主要职业病防护设施汇总表

| 序号 | 设施名称 | 型号/主要参数 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式除尘器 | 设备型号：WM. 风量：2000-3000m3/h | 2套 | 钳工作业平台 | 打毛刺除尘 |
| 2 | 隔离门 | VMC1000、VMC850L | 12套 | 设备配套 | 隔绝粉尘、油雾 |

移动式除尘器

隔离门

图7-1 现场部分防护设施实图

7.2应急救援设施设置

7.2.1可能发生的职业病危害事故分析

根据该用人单位生产工艺和原辅材料分析，该用人单位所在地属亚热带湿润季风气候，极端最高气温可达38.3℃，当夏季室内温度较高时，工人长时间作业可能发生高温中暑的职业病危害事故。

7.2.2应急救援体系及预案

根据现场调查，用人单位未编制《职业病危害事故应急救援预案》，用人单位在后期的生产运营过程中，应根据GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，持续完善本单位的职业病危害事故应急救援预案，并根据生产运营中的实际需求，建立健全应急预案及现场处置方案，按相关法律法规的要求，定期组织演练，并将演练记录和演练效果评估及改进内容存入职业卫生档案中。

7.2.3应急物资配备

用人单位所配置的主要应急救援设施及设备见表7-2。

表7-2 应急救援设施及设备一览表

| 序号 | 设施及设备名称 | 数量 | 设置/存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救药品（存储藿香正气液、消毒液、创口贴、棉签等） | 若干 | 办公室 |

7.2.4急救场所及应急通道

用人单位不单独设置急救场所，车间内外物流通道能满足施救要求；厂房出入口与外部道路相连，能有效的组织应急救援物资转运、人员疏散、救援力量的达到。

7.2.5应急医院

用人单位应急救援主要依托附近医疗机构。但未与就近医院签订应急救援协议。

7.3职业病防护设施和应急救援设施的维护情况

用人单位定期对防护设施使用情况、防护效果等防护设施进行检查，达不到要求的防护设施及防护器材等将进行维护更新，保证防护效果达到预期。现场调查显示，用人单位防护设施维护保养情况良好，并保有部分维护保养记录。

用人单位现有的急救药品包括藿香正气液、消毒液、创口贴及棉签等药品，各种药品均在有效期内，可正常使用。

7.4职业病防护设施和应急救援设施评价

按照GBZ1-2010《工业企业卫生设计标准》、GB51155-2016《机械工程建设项目职业安全设计规范》和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）的相关要求对应职业病防护设施及应急救援设施设计检查表，对用人单位职业病危害防护设施及应急救援设施情况进行逐项检查，检查结果见表7-3。

表7-3 职业病防护设施和应急救援设施评价检查表

| 检查内容 |  | 检测依据 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘、防毒 |  |  |  |
|  | 优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素；对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物的特性，参照GBZ/T194的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合GBZ2.1要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参考GBZ/T195、GB/T18664的要求同时设计有效的个人防护措施。 | GBZ1-2010 第6.1.1条 | 用人单位生产工艺较先进，机械化、自动化程度高，数控加工均为湿式作业，同时设置有局部除尘设施，并为接触职业病危害因素的人员配备了相应的个人防护用品。本次检测结果显示，劳动者工作场所有害物质浓度均符合GBZ2.1的要求。 | 符合 |
|  | 工作场所的尘、毒物质接触限值应符合国家现行标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1的有关规定。 | GB51155-2016 第5.2.1条 |  |  |
|  | 原材料选择应遵循无毒物质代替有毒物质，低毒物质代替高毒物质的原则。 | GBZ1-2010 第6.1.1.1条 | 用人单位原材料选择主要为低毒或无毒物质。 | 符合 |
|  | 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。 | GBZ1-2010 第6.1.1.2条 | 用人单位主要采用机械化、自动化设备，数控加工均为湿式作业并采取有密闭措施，对去毛刺产生的粉尘设置有移动式轻便的除尘设施。 | 符合 |
|  | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿式抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、防尘方式。 | GBZ1-2010 第6.1.1.3条 |  |  |
|  | 工作场所粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所应与其他工作场所隔离。 | GBZ1-2010 第6.1.4条 | 用人单位各生产设施均分区布置，相对独立，相互影响较小。 | 符合 |
| 2 | 防噪声、减振 |  |  |  |
| 2.1 | 产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。 | GBZ1-2010 第5.3.4条 | 生产设备均采取有基础减振措施。 | 符合 |
| 2.2 | 工业企业噪声控制应按GBJ87设计，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | GBZ1-2010 第6.3.1.1条 | 用人单位生产设备采取有减振或隔声措施。本次评价检测结果显示，用人单位全部作业人员接触噪声的声级均符合GBZ2.2的要求。 | 符合 |
| 2.3 | 1.应采用低噪声的工艺和设备； 2.工作场所中噪声接触限值，应符合国家现行标准《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2的有关规定；当其产生的噪声超过职业接触限值时，应采取吸声、消声、隔振、阻尼或综合控制措施，并应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB／T 50087的有关规定； | GB51155-2016 第5.1.2条 |  |  |
| 2.4 | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。 | GBZ1-2010 第6.3.1.2条 | 用人单位生产区与非生产区分开设置，高噪声设备和低噪声设备分区布置。 | 符合 |
| 2.5 | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | GBZ1-2010 第6.3.1.3条 | 用人单位尽量选用噪声较低的生产设备。 | 符合 |
| 2.6 | 在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | GBZ1-2010 第6.3.1.4条 | 用人单位生产车间根据设备类型进行分区集中设置，设备均采取了减振降噪措施。 | 符合 |
| 2.7 | 振动危害的防治，宜采取下列措施： 1）宜消除或减少振动源，或降低振动强度； 2）宜采用无冲击工艺、热压法工艺； 3）宜采用平衡良好的设备。 | GB51155-2016 第5.1.16条 | 车间设备平衡良好，并采取了基础减振措施。 | 符合 |
| 3 | 应急救援设施 |  |  |  |
| 3.1 | 可能发生急性职业病危害的有毒、有害的生产车间的布置应设置与相应事故防范和应急救援相配套的设施及设备，并留有应急通道。 | GBZ1-2010 第5.2.1.7条 | 用人单位办公区域配备了急救药品，且布局合理，留有应急通道。 | 符合 |
| 3.2 | 急救箱应当设置在便与劳动者取用的地点，并应有清晰的标识。配备内容可根据实际需要参照标准附件确定，并由专人负责定期检查和更新。 | GBZ1-2010 第8.3.3条 | 用人单位在办公室配备有急救药品，由专人负责及时定期检查和更新，药品均在有效期内。 | 符合 |
| 3.3 | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 | 应急管理部令第2号 第十二条 | 用人单位未编制职业病危害应急救援预案。 | 不符合 |
| 3.4 | 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。 | 应急管理部令第2号 第三十八条 | 用人单位定期对厂区内配备的应急救援物资进行检查、维护或更换并保有相关记录，已配备的应急物资均处于适用状态。 | 符合 |

符合性评价：用人单位职业病防护设施和应急救援设施评价检查共检查17项，其中1项不符合，其余均符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、GB51155-2016《机械工程建设项目职业安全设计规范》和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）相关标准中对防护措施和应急救援设施的要求。

不符合项说明：

应急预案体系不完善，未制定专项应急救援预案和现场处置方案。

有效性评价：用人单位对产生职业病危害因素的环节采取了相应的防尘毒、降噪和防暑等措施，结合职业病危害因素产生及接触情况、职业病危害因素检测结果等综合分析，正常运行情况目前采取的防护措施能将作业人员接触的职业病危害浓度（强度）控制在职业接触限值以下。

8职业健康监护

8.1职业健康监护管理情况

用人单位按GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，制定了《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》，规定了接触职业病危害因素岗位的员工需进行上岗前、在岗期间及离岗时等职业健康检查，并由公司职业健康管理机构负责组织和安排；已建立的职业健康监护档案由职业卫生管理机构统一管理。

8.2职业健康监护情况

8.2.1职业健康检查情况分析

结合劳动定员及职业病危害因素检测结果分析，用人单位劳动者职业健康检查应体检情况见表8-1。

表8-1 用人单位的职业健康检查情况分析表

| 岗位/工种 | 应检人数 | 接触的主要危害因素 | 分析 | 应体检因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工中心操作员 | 7 | 噪声 | 等效声级＜80dB(A) | 无 |
|  |  | 油雾 | 无体检项 |  |
| 数控车工 | 1 | 噪声 | 等效声级＜80dB(A) | 无 |
|  |  | 油雾 | 无体检项 |  |
| 钳工 | 3 | 噪声 | 等效声级＜80dB(A) | 手传振动、其他致尘肺病的无机粉尘 |
|  |  | 手传振动 | 有体检项 |  |
|  |  | 岩棉粉尘 | 有体检项，属其他致尘肺病的无机粉尘 |  |
| 成品检验员 | 2 | 噪声 | 等效声级＜80dB(A) | 无 |
| 现场检验员 | 1 | 噪声 | 等效声级＜80dB(A) | 无 |
| 合计 | 3 |  |  |  |
| 备注：作业场所噪声8h等效声级≥85 dB，1年1次，作业场所噪声8h等效声级≥80 dB，<85dB，2年1次，本次建议依据本次评价检测结果提出，建议用人单位根据每年的实际检测情况制定噪声体检计划。 |  |  |  |  |

8.2.2职业健康检查实施情况

根据用人单位提供的资料显示，用人单位2025年组织作业人员到四川宝石花医院进行了职业健康检查，职业健康检查情况汇总见表8-2。

表8-2  2025年职业健康检查结果汇总表

| 报告时间 | 岗位/工种 | 体检的职业病危害因素 | 体检类型 | 体检人数 | 意见/建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.5.24 | 钳工 | 手传振动、其他粉尘 | 在岗期间 | 3 | 其他疾病或异常，可以继续从事其他粉尘、手传振动作业 |
| 合计 |  |  |  | 3 | / |

8.2.3职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人的处置情况

用人单位制定的《劳动者职业健康监护及档案管理制度》中规定，对体检中发现有职业禁忌证或有从事与职业相关的卫生损害的员工应调离原作业岗位，并妥善安置；发现卫生损害或需要复查的，应如实告知员工本人，并按照体检机构要求的时间，进行复查或医学观察、治疗。对疑似职业病病人应当按规定向所在地卫生部门报告，并按照体检机构的要求安排其进行职业病诊断或医学观察。

2025年职业健康检查共3人，均为在岗期间职业健康检查，检查结果均为其他疾病或异常，可以继续从事其他粉尘、手传振动作业。

8.3职业健康监护评价

依照GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》和《职业病防治法》的有关规定，对建设单位在职业健康监护管理方面进行了调查，并对照有关条款进行了检查。

- 实施职业健康检查单位：四川宝石花医院属于《四川省职业健康检查机构备案管理办法》（川卫规〔2019〕7号）内的备案机构，具有职业健康检查资质，职业健康监护体检报告真实有效，符合GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求。

- 体检类型：用人单位仅组织接害工人开展过在岗期间职业健康检查，未见上岗前、离岗时的职业健康检查报告，体检类型不全，不符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号）的相关规定。

- 体检因素：结合GBZ188-2014的相关规定及现场检测情况，用人单位应该体检的职业病危害因素为手传振动、其他致尘肺病的无机粉尘，用人单位组织体检的危害因素为噪声、其他粉尘，体检因素齐全。

- 体检率：根据本次职业健康检查情况结合本次职业病危害因素现场检测结果分析，用人单位应检人数3人，实检人数3人，体检率到100%，符合GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求。

（5）职业健康检查结果告知：用人单位已将体检结果书面告知体检者本人，并由本人签字确认，符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号）的要求。

（6）职业健康监护档案：用人单位暂未为接害工人建立“一人一档”的个人职业健康监护档案，不符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号）有关规定。

不符合项说明：

（1）体检类型不全，缺少上岗前和离岗时的职业健康检查；

（2）暂未为接害工人建立“一人一档”的个人职业健康监护档案。

9个人防护用品调查与评价

9.1个人防护用品调查

9.1.1防护用品配置种类、数量及参数调查

根据现场调查，用人单位根据作业人员接触职业病危害因素配备了相应的个人防护用品。劳动防护用品配备情况见表9-1。

表9-1 个人防护用品配备情况

| 序号 | 岗位/工种 | 接触的职业病危害因素 | 应配备的防护用品种类 | 配备的防护用品种类 | 更换周期 | 符合性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加工中心操作员 | 油雾、噪声（非噪声作业） | 劳保鞋、工作服、防护手套、防油雾口罩、护目镜 | 工作服 | 2套/年 | 缺少防油雾口罩 |
|  |  |  |  | 劳保鞋 | 2双/年 |  |
|  |  |  |  | 防护手套 | 按需 |  |
|  |  |  |  | 防尘口罩（KN90） | 按需 |  |
|  | 数控车工 | 油雾、噪声（非噪声作业） | 劳保鞋、工作服、防护手套、防油雾口罩、护目镜 | 工作服 | 2套/年 | 缺少防油雾口罩 |
|  |  |  |  | 劳保鞋 | 2双/年 |  |
|  |  |  |  | 防护手套 | 按需 |  |
|  |  |  |  | 防尘口罩（KN90） | 按需 |  |
|  | 钳工 | 其他粉尘、噪声（非噪声作业）、手传振动、油雾 | 防尘口罩（KN90）、护目镜、劳保鞋、工作服、防护手套、护目镜 | 工作服 | 2套/年 | 缺少防油雾口罩 |
|  |  |  |  | 劳保鞋 | 2双/年 |  |
|  |  |  |  | 减振手套 | 按需 |  |
|  |  |  |  | 防尘口罩（KN90） | 按需 |  |
|  | 成品检验员 | 噪声 （非噪声作业） | 劳保鞋、工作服、防护手套 | 工作服 | 2套/年 | 符合 |
|  |  |  |  | 劳保鞋 | 2双/年 |  |
|  |  |  |  | 防护手套 | 按需 |  |
|  |  |  |  | 防尘口罩（KN90） | 按需 |  |
|  | 现场检验员 | 噪声 （非噪声作业） | 劳保鞋、工作服、防护手套 | 工作服 | 按需 | 符合 |
|  |  |  |  | 劳保鞋 | 按需 |  |
|  |  |  |  | 防护手套 | 2套/年 |  |
|  |  |  |  | 防尘口罩（KN90） | 按需 |  |
| 备注：①防尘口罩：3M 9042型，防护级别为KN90； ②个人防护用品允许以旧换新。 |  |  |  |  |  |  |

9.1.2 防护用品的管理及佩戴情况

用人单位制定了《职业危害防护用品管理制度》，规定员工在生产岗位操作时，必须规范穿戴，配齐劳保用品，行政办公、后勤工作人员参加生产现场作业或义务劳动时，必须穿戴合适的劳保用品，所需防噪耳塞、防护口罩和防护手套等根据实际情况核发。

现场调查显示，用人单位现场作业人员在作业过程中个体防护用品佩戴使用情况良好。

9.2防护用品有效性评价

根据《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定，化学毒物、颗粒物和噪声的防护用品的选择原则见表9-2。

表9-2 防护用品的选用

| 危害因素 | 分类 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 一般粉尘，如煤尘、水泥尘、木粉尘、云母尘、滑石尘及其他粉尘。 | 过滤效率至少满足《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626）规定的KN90级别的防颗粒物呼吸器。 |
|  | 矽尘、金属粉尘（如铅尘、镉尘）、砷尘、烟（如焊接烟、铸造烟） | 过滤效率至少满足GB2626规定的KN95级别的防颗粒物呼吸器。 |
| 噪声 | 劳动者暴露于工作场所80dB≤LEX,8h＜85dB的 | 用人单位应根据劳动者需求为其配备适用的护听器。 |
|  | 劳动者暴露于工作场所 LEX,8h≥85dB的 | 用人单位应为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用。劳动者暴露于工作场所LEX,8h为85～95dB的应选用护听器SNR为17～34dB的耳塞或耳罩；劳动者暴露于工作场所LEX,8h≥95dB的应选用护听器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩，耳塞和耳罩组合使用时的声衰减值，可按二者中较高的声衰减值增加5dB估算。 |

9.2.1防护口罩适用性评价

现场检测结果显示，正常生产情况下，该用人单位生产现场主要存在的为油雾和其他粉尘，其他粉尘检测结果未超过职业接触限值。根据现场情况调查分析，生产人员接触的危害因素主要其他粉尘，为一般粉尘。用人单位为作业人员均配备了3M9042型防尘口罩，防护系数为KN90，可以满足防护其他粉尘的要求。但用人单位未针对作业人员接触的油雾配备相应的KP系列防护口罩。

9.3个人防护用品综合结论

用人单位还为作业人员配发了防护手套、护目镜和工作鞋等手、眼部及足部防护的一般性防护用品且佩戴情况良好，根据分析，用人单位为作业人员配备的个人防护用品基本可以满足《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令第5号）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《个体防护装备选用规范 第1部分》（GB39800.1-2020）的相关要求，需要为作业人员补充配备防油雾口罩。

10辅助用室

10.1辅助用室设置情况

按照GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》中的有关规定，对用人单位卫生学特征进行分析，分级标准见表10-1。

表10-1 车间卫生特征分级

| 卫生 特征 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 极易经皮肤吸收引起中毒的剧毒物质（如有机磷、三硝基甲苯、四乙基铅等） | 易经皮肤吸收或有恶臭的物质，或有高毒物质（如丙烯腈、吡啶、苯酚等） | 其他毒物 | 不接触有害物质或粉尘，不污染或轻度污染身体（如仪表、金属冷加工、机械加工等） |
| 粉尘 | —————— | 严重污染全身或对皮肤有刺激的粉尘（如碳黑、玻璃棉等） | 一般粉尘 （棉尘） |  |
| 其他 | 处理传染性材料、动物原料（如皮毛等） | 高温作业、井下作业 | 体力劳动强度Ⅲ级或Ⅳ级 |  |
| 注：虽易经皮肤吸收，但易挥发的有毒物质（如苯等）可按3级确定。 |  |  |  |  |

该用人单位的主要职业病危害因素为噪声、其他粉尘，根据上述车间卫生特征分级，用人单位生产车间卫生特征分级属于4级。4级卫生特征车间应配备的辅助性卫生设施设置的标准见表10-2。

表10-2  4级卫生特征车间辅助性卫生设施设置标准

| 辅助性卫生设施 | 设置位置 | 设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 浴 室 | 厂区或居住区设置集中浴室 | 每个淋浴器使用人数上限为12人，4～6个淋浴器设一具盥洗器 |
| 存衣间 | 休息室内或车间内适当地点 | 便服、工作服可同室存放 |
| 休息室 |  | 应设清洁饮水设施，可兼作学习、进餐、取暖之用 |
| 盥洗设备 | 车间 | 每个水龙头使用人数31～40人 |
| 男厕所 | 靠近工作地点 | 100人以下，每25人设一蹲位；100人以上每增50人增设一蹲位，小便器与蹲位数同 |
| 女厕所 | 靠近工作地点 | 100人以下，每15人设l个～2个蹲位；100人以上每增30人增设一蹲位 |

用人单位辅助用室及卫生设施主要依托主要租用厂区内原设置的辅助用室，设置的辅助用室现场调查情况见表10-3。

表10-3 用人单位辅助卫生用室现场调查情况一览表

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 设置位置 | 通风方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男卫生间 | 1 | 厂区东北角 | 自然通风 | 依托厂区，3个蹲位 |
| 2 | 女卫生间 | 1 | 厂区东北角 | 自然通风 | 依托厂区，2个蹲位 |
| 3 | 更/存衣室 | 1 | 办公室 | 自然通风 | 依托办公室，衣服同室分柜存放 |
| 4 | 职工食堂 | 1 | 厂区生活区 | 自然通风 | 依托厂区，并设有洗手设施 |
| 8 | 盥洗设施 | 2 | 卫生间及食堂 | 自然通风 | 依托厂区 |

10.2辅助用室评价

根据GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》中对辅助用室的要求，结合用人单位的实际情况，对用人单位辅助用室设置情况进行检查，见表10-4。

表10-4 辅助用室检查表

| 序号 | 检查依据与内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，包括工作场所办公室、生产卫生室、生活室。 | GBZ1-2010 第7.1.1条 | 根据自身特点与需要，在厂房内有办公室和盥洗设施。 | 符合 |
| 2 | 辅助用室应避开有害物质、病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。 | GBZ1-2010 第7.1.2条 | 用人单位厂房内主要设有的辅助用室为办公室，办公室单独布置与生产车间隔开。 | 符合 |
| 3 | 4级卫生特征要求车间可在厂区或居住区设置集中浴室。 | GBZ1-2010 第7.2.2.1条 | 该用人单位浴室主要依托厂区宿舍内浴室。 | 符合 |
| 4 | 车间内应设盥洗室或盥洗设备。3-4级每个水龙头使用人数31-40人。 | GBZ1-2010 第7.2.4.1条 | 车间内设置有1个盥洗水龙头，可以满足使用人数需求。 | 符合 |
| 5 | 4级更/存衣柜可设在休息室内或车间内适当地点。 | GBZ1-2010 第7.2.3.4条 | 用人单位在依托办公室设置有存衣柜。 | 符合 |
| 6 | 就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施。 | GBZ1-2010 第7.3.3条 | 用人单位就餐场所依托厂区食堂，设有洗手设施。 | 符合 |
| 7 | 厕所应靠近工作点，并应有排臭、防蝇措施。男厕所：100人以下，每25人设1个蹲位，小便器的数量与蹲位的数量相同。女厕所：100人以下，按15人设1-2个蹲位。 | GBZ1-2010 第7.3.4条 | 用人单位依托厂区原有卫生间，能满足生产岗位作业人员的需求，不另外单独设置卫生间。 | 符合 |

评价结论：用人单位辅助用室共检查7项，全部符合GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》对4级卫生特征车间辅助性卫生设施设置的要求。

11职业卫生管理

11.1职业卫生日常管理

11.1.1职业卫生管理制度及执行情况

用人单位制定有职业卫生管理制度，其内容包括《职业病危害警示与告知制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防护用品管理制度》、《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》及岗位职业卫生操作规程等职业卫生管理制度，从职业健康安全等全方面进行管理控制。其主要内容见下表。

表11-1 职业卫生管理制度及其主要内容

| 序号 | 制度名称 | 主要内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业病防治责任制度 | 主要阐明企业各级领导、各职能部门、各生产部门和员工明确职业病防治的责任 | 明确制定了专门的职业病防治计划和实施方案，根据日常生产运营需求，开展了职业卫生管理的相关工作 |
| 2 | 职业病危害警示与告知制度 | 主要阐明企业职业危害的告知形式、告知控制程序和告知内容等 | 用人单位未设置职业病危害公告栏和职业病危害警示标识，签订了职业病危害告知书 |
| 3 | 职业病危害项目申报制度 | 主要包括企业职业危害的申报项目和申报内容 | 用人单位暂未进行职业病危害申报，今年计划根据本次评价检测结果进行职业病危害因素的申报工作 |
| 4 | 职业病防治宣传教育培训制度 | 主要阐明企业职业健康宣传教育培训工作的控制程序 | 用人单位主要负责人及管理人员均未取得培训合格证明，有员工培训记录 |
| 5 | 职业病防护设施维护检修制度 | 主要阐述职业危害防护设施的使用规程、日常监测与定期检测 | 用人单位根据需求对职业病防护设施进行检维修 |
| 6 | 职业病防护用品管理制度 | 主要阐明企业防护用品管理的职责分工、发放和使用等 | 用人单位为劳动者购置了相应的劳动防护用品，劳动者按需领取 |
| 7 | 职业病危害监测及评价管理制度 | 主要包括职业危害日常监测的计划和工作程序 | 用人单位制定有定期委托有资质的单位进行作业场所职业病危害因素的检测的制度 |
| 8 | 建设项目职业卫生“三同时”管理制度 | 主要包括企业职业卫生“三同时”的管理程序及其相关要求 | 建设初期未进行职业病危害预评价、防护设施设计专篇和职业病控制效果评价 |
| 9 | 劳动者职业健康监护及其档案管理制度 | 主要简述职业健康监护档案管理的内容 | 定期开展了职业健康监护工作，建立了职业健康监护档案，未建立有一人一档的监护档案 |
| 10 | 职业病危害事故处置与报告制度 | 主要包括职业病危害事故处置程序、以及事故报告、后续处理等内容 | 用人单位已建立职业病危害事故处置与报告制度 |
| 11 | 职业病危害应急救援与管理制度 | 主要包括职业病危害应急救援的应急准备、职责分工、组织机构管理等内容 | 用人单位制定了职业病危害应急救援管理制度 |
| 12 | 岗位职业卫生操作规程 | 主要包括各岗位劳动人员的岗位操作规程 | 用人单位制定有岗位的职业卫生操作规程 |

该用人单位建立了职业卫生管理制度，包括建设项目职业卫生管理、工作场所职业卫生管理、防护经费及档案管理等内容，并按规定制定了作业人员职业卫生操作规程，涵盖了部分职业卫生管理的相关内容。但制度内容及制度执行情况仍需进一步完善。

11.1.2职业病防治计划与实施方案制定及执行情况

根据国家法律、法规的要求，用人单位应结合实际情况，由公司职业卫生小组制定每年的职业病防治计划，并根据计划编制相应的职业病防治工作实施方案。工作计划中包括工作目标、工作任务等内容。

根据调查，用人单位制定了职业病防治工作计划与实施方案，但在实际工作中未完全遵照执行相关职业卫生工作。用人单位在今后的生产运营过程中，应根据相关法律法规的要求，每年按时制定职业病防治计划并遵照实施。

11.1.3职业危害告知

用人单位制定了《职业病危害警示与告知制度》，对职业病危害告知范围、职责部门、告知方式及内容进行了相关规定，职业病危害告知包括：警示告知、公告栏告知、劳动合同告知、岗位培训告知、体检结果告知、检测评价结果告知。用人单位在作业场所未设置职业病危害告知卡和警示标识；未设置职业卫生公告栏；已将2025年的职业健康体检结果已告知劳动者并让其签字确认，并与劳动者签订了职业病危害因素告知书。

11.1.4职业卫生培训

根据现场调查，用人单位主要负责人和职业卫生管理人员暂未取得职业健康培训合格证书。用人单位在生产运营过程中，应坚持对新参加工作从事有害作业员工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。

职业卫生教育培训内容包括：职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基础知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施。

主要负责人及职业卫生管理人员应参加有关单位组织的职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

11.1.5职业病危害因素监测及评价

用人单位2025年以前未进行作业场所的职业病危害因素检测。本次评价检测为用人单位第一次职业病危害因素检测。

11.1.6职业卫生档案建立及管理情况

用人单位根据职业卫生法规相关要求建立了职业卫生管理制度，但职业卫生管理档案资料并不完善，未完全按照相关法律法规及规范的要求规范建立职业卫生档案和劳动者职业健康监护档案。用人单位应根据《职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅安健〔2013〕171号文的规定规范、完善其职业卫生管理档案资料，将其整理为6套档案资料。

11.1.7职业病危害项目申报

用人单位司制定有《职业危害项目申报制度》，职业病危害申报工作主要由职业卫生管理机构负责，相关职能部门密切配合；及时向卫生行政部门进行申报或变更申报，保持申报数据的最新、准确和完整。用人单位2025年第一次开展职业病危害检测与评价工作，计划根据本次评价检测结果进行作业场所职业病危害申报工作。

11.2职业卫生管理组织机构及人员

为了预防和控制职业病危害，保护劳动者的身心健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，结合公司实际情况，制定了部分职业卫生管理制度，成立了职业卫生管理机构及职业卫生领导小组，配备了1名兼职职业卫生管理人员，由职业卫生管理人员进行日常的职业卫生管理，负责职业病防治工作的具体实施。

11.3职业病危害警示标识及中文警示说明的设置情况

为使工人对工作场所中的职业病危害因素产生警觉，方便采取必要的个人防护措施，用人单位应根据工作场所各岗位的生产特点，在可能产生职业病危害的工作场所醒目位置设置有警示标识和告知牌。

根据现场调查，该用人单位未设置相应的职业病危害告知卡和警示标识，也未在厂区内设置有职业卫生公告栏，不符合GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健〔2014〕111号的相关要求。

11.4职业病危害防治经费

用人单位设置了包括职业卫生防护设施、职业健康体检、个人劳保防护用品、职业卫生现场检测等经费。用人单位的职业病危害防治经费投入情况调查见表11-2。

表11-2 职业病危害防治经费调查表

| 序号 | 项目 | 投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程防护设备设施经费 | 4 | 一次性投入 |
| 2 | 防护设施更新与维护经费 | 0.2 | 每年投入 |
| 3 | 警示标示、告知牌、公告栏安装制作经费 | / | 每年投入 |
| 4 | 个体劳动防护用品经费 | 0.1 | 每年投入 |
| 5 | 应急救援设施（急救药箱、担架等） | 0.1 | 每年投入 |
| 6 | 职业危害因素检测及评价经费 | 1.5 | 每年投入 |
| 7 | 职业健康监护经费 | 0.1 | 每年投入 |
| 8 | 职业卫生宣传培训经费 | / | 每年投入 |
| 合计 | 6.0 |  |  |

用人单位职业病危害防治经费一次性投入及本年度投入总额为6.0万元，同时预计根据实际情况会有一定幅度变动。结合用人单位所产生的职业病危害因素种类、性质、强度、分布及对作业人员的影响，需要增加职业卫生培训教育及警示标识等方面的经费投入。

11.5职业卫生管理评价

根据《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2018〕第24号第四次修订）及《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）对职业卫生管理与应急救援体系的要求，结合该用人单位的实际情况和特点，采用检查表法对其职业卫生管理体系进行分析和评价。检查结果见表11-3。

表11-3 职业卫生管理体系检查情况及评价

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机构人员保障 | 设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作； | 《职防法》 第二十条 | 成立有管理机构，配备有专职职业卫生管理人员。 | 符合 |
|  |  | 职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。 其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过一百人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第八条 |  | 符合 |
|  |  | 用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入，不得挤占、挪用，并对因资金投入不足导致的后果承担责任。 | 《职防法》 第二十一条 | 有职业病危害防治经费投入。 | 符合 |
|  | 管理制度 | 存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程： | 国家卫生健康委员会令第5号 第十一条 | / | 符合 |
|  |  | （1）职业病危害防治责任制度； |  | 有 |  |
|  |  | （2）职业病危害警示与告知制度； |  | 有 |  |
|  |  | （3）职业病危害项目申报制度； |  | 有 |  |
|  |  | （4）职业病防治宣传教育培训制度； |  | 有 |  |
|  |  | （5）职业病防护设施维护检修制度； |  | 有 |  |
|  |  | （6）职业病防护用品管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （7）职业病危害监测及评价管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （8）建设项目职业卫生“三同时”管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （9）劳动者职业健康监护及其档案管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （10）职业病危害事故处置与报告制度； |  | 有 |  |
|  |  | （11）职业病危害应急救援与管理制度； |  | 有 |  |
|  |  | （12）岗位职业卫生操作规程。 |  | 有 |  |
|  | 教育与培训 | 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。 | 《职防法》 第三十四条 | 主要负责人与职业卫生管理人员未取得职业卫生培训证书。 | 不符合 |
|  |  | 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识和管理能力，并接受职业卫生培训。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第九条 |  |  |
|  |  | 用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第十条 | 组织过工人进行职业卫生培训。 | 符合 |
|  | 申报 | 国家建立职业病危害企业申报制度。用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地卫生行政管理部门申报危害企业，接受监督。 | 《职防法》 第十六条 | 未进行职业病危害申报工作。 | 不符合 |
|  |  | 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照《职业病危害项目申报办法》的规定，及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报职业病危害项目，并接受卫生健康主管部门的监督检查。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第十三条 |  |  |
|  | 现场管理 | 用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，接受卫生行政部门的监督检查。 | 《职防法》 第二十六条 | 用人单位2025年前为进行过职业病危害检测评价工作。 | 不符合 |
|  |  | 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。 检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第二十条 |  |  |
|  |  | 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 | 《职防法》 第二十二条 | 为接触职业病危害因素的作业人员配备了适宜的个人防护用品。 | 基本符合 |
|  |  | 用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用品。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第十六条 |  |  |
|  |  | 产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。存在或者产生高毒物品的作业岗位，应当按照《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）的规定，在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。 | 《职防法》 第二十四条； 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号） 第十五条 | 未设置职业病危害警示标识和职业卫生公告栏。 | 不符合 |
|  | 职业卫生档案与健康监护 | 用人单位应当建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案； | 《职防法》 第二十条 | 建立职业卫生管理档案，但职业卫生管理档案资料不完善。 | 基本符合 |
|  |  | 用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料： 一、职业病防治责任制文件； 二、职业卫生管理规章制度、操作规程； 三、工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料； 四、职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录； 五、工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录； 六、职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录； 七、主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料； 八、职业病危害事故报告与应急处置记录； 九、劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录； 十、建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件； 十一、职业卫生安全许可证申领、职业病危害企业申报等有关回执或者批复文件； 十二、其他有关职业卫生管理的资料或者文件。 | 国家卫生健康委员会令第5号 第三十四条 |  |  |
|  |  | 检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 | 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号）第二十条 | 计划存入档案。 | 符合 |
|  |  | 存在职业病危害的用人单位发生职业病危害事故或者国家卫生健康委规定的其他情形的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。用人单位应当落实职业病危害现状评价报告中提出的建议和措施，并将职业病危害现状评价结果及整改情况存入本单位职业卫生档案。 | 《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令[2020]第5号） 第二十一条 | 用人单位2025年进行了职业病危害现状评价。 | 符合 |
|  |  | 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 | 《职防法》第三十六条 | 未建立“一人一档”个人监护档案。 | 不符合 |

评价结论：该用人单位职业卫生管理与应急救援体系共检查了14项，5项不符合，1项基本符合，其余符合《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2018〕第24号第四次修订）及《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）对职业卫生管理与应急救援体系的相关要求。

不符合项说明：

1.主要负责人与管理人员未取得职业卫生培训证书；

2.用人单位暂未进行职业病危害申报工作；

3.2025年以前未按要求进行评价，未开展职业病危害定期检测工作；

4.未设置告知卡、警示标识和职业卫生公告栏；

5.已建立职业卫生管理档案，但职业卫生管理档案资料并不完善；

6.未建立劳动者个人职业健康监护档案。

12结论

12.1分项结论

本报告书通过对用人单位的总体布局和设备布局、建筑卫生学、生产工艺、职业病危害因素、职业病防护设施、应急救援设施、职业健康监护、个体劳动防护用品、辅助用室、职业卫生管理机构、职业卫生管理制度、职业病危害告知、职业卫生培训、职业病危害项目申报等进行综合分析，分项结论见表12-1。

表12-1 职业病危害现状评价分项结论见表

| 序号 | 项目 | 判断 | 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体布局 | 符合 | / |
| 2 | 生产工艺及设备布局 | 符合 | / |
| 3 | 建筑卫生学 | 符合 | / |
| 4 | 职业病危害因素 | 符合 | / |
| 5 | 职业病防护设施 | 符合 | / |
| 6 | 应急救援设施 | 基本符合 | 应急预案体系不完善，未制定职业病危害应急预案。 |
| 7 | 职业健康监护 | 基本符合 | （1）体检类型不全，缺少离岗人员的离岗时的职业健康检查； （2）暂未为接害工人建立“一人一档”的个人职业健康监护档案。 |
| 8 | 个人防护用品 | 基本符合 | 未配备防油雾口罩。 |
| 9 | 辅助用室 | 符合 | / |
| 10 | 职业卫生管理组织机构 | 符合 | / |
| 11 | 职业卫生管理制度 | 符合 | / |
| 12 | 职业病危害告知 | 不符合 | 未设置警示标识和职业卫生公告栏。 |
| 13 | 职业卫生培训 | 不符合 | 主要负责人和职业卫生管理人员未取得职业卫生培训证书。 |
| 14 | 职业病危害项目申报 | 不符合 | 未进行职业病危害项目申报。 |

12.2职业病危害风险分类

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），用人单位属于通用设备制造业中的“机械零部件加工”，依据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，结合对用人单位工作场所的现场管理情况、存在职业病危害因素的毒理学特征、浓度（强度）、潜在危险性、接触人数、频度、时间、职业病危害防护措施、发生职业病的危（风）险程度等进行综合分析，并结合本次检测结果，综合判定用人单位职业病危害风险分类为“严重”。

13建议

在对用人单位进行全面分析、评价的基础上，针对分项结论中用人单位在职业病防治方面存在的问题，结合相关法律、法规、标准的要求，提出以下对应建议。

13.1建议措施

13.1.1应急救援

（1）用人单位应根据《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令〔2019〕第2号）及GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，编制《职业病危害事故应急救援预案》，并建立完善专项应急预案及现场处置方案；每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，并做好相应记录；强化企地联合演练，充分利用专题讲座、广播、宣传小册等向周边群众宣贯应急知识，提高事故指挥、现场处置、救护能力，对应急救援演练效果进行评估，对演练过程进行记录与存档，及时修订预案。

（2）用人单位应选定相应医院作为急救时的定点医院，为人身伤害事故第一外部救援机构。选择的医院应具备满足该项目应急时的设备、床位、技术人员等要求。同时应满足项目发生事故时30分钟内能到达。

（3）用人单位应在生产运营过程中，不断完善应急箱内物品，急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，加强应急救援管理，对救援设备、器材等要定期进行检查并记录，保证各物资和物品的有效性。并配备内容可根据实际需要可参照但不局限于下表确定。

表13-1 医药急救箱参考配置表

| 药品名称 | 储存数量 | 用途 | 保质（使用）期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用酒精 | 1 瓶 | 消毒伤口 | / |
| 新洁而灭酊 | 1 瓶 | 消毒伤口 | / |
| 过氧化氢溶液 | 1 瓶 | 清洗伤口 | / |
| 0.9%的生理盐水 | 1 瓶 | 清洗伤口 | / |
| 脱脂棉花、棉签 | 2 包、5 包 | 清洗伤口 | / |
| 脱脂棉签 | 5 包 | 清洗伤口 | / |
| 中号胶布 | 2 卷 | 粘贴绷带 | / |
| 绷带 | 2 卷 | 包扎伤口 | / |
| 剪刀 | 1 个 | 急救 | / |
| 镊子 | 1 个 | 急救 | / |
| 医用手套、口罩 | 按实际需要 | 防止施救者被感染 | / |
| 创可贴 | 8 个 | 止血护创 | / |
| 伤湿止痛膏 | 2 个 | 淤伤、扭伤 | / |
| 冰袋 | 1 个 | 淤伤、肌肉拉伤或关节扭伤 | / |
| 止血带 | 2 个 | 止血 | / |
| 三角巾 | 2 包 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处等 | / |
| 高分子急救夹板 | 1 个 | 骨折处理 | / |
| 眼药膏 | 2 支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 洗眼液 | 2 支 | 处理眼睛 | 有效期内 |
| 防暑降温药品 | 5 盒 | 夏季防暑降温 | 有效期内 |
| 体温计 | 2 支 | 测体温 | / |
| 急救、呼吸气囊 | 1 个 | 人工呼吸 | / |
| 雾化吸入器 | 1 个 | 应急处置 | / |
| 急救毯 | 1 个 | 急救 | / |
| 手电筒 | 2 个 | 急救 | / |
| 急救使用说明 | 1 个 | / | / |

13.1.2职业健康监护

（1）用人单位应严格执行上岗前、在岗期间、离岗时的职业体检制度，依据GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的相关要求，对生产现场接触职业病危害因素的作业人员开展上岗前、在岗期间和离岗时的健康体检。

（2）用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的作业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业。

（3）用人单位应加强离岗时的健康检查：劳动者在准备调离或脱离所从事的职业病危害作业或岗位前，应进行离岗时健康检查；如最后一次在岗期间健康检查是在离岗前的90d内，可视为离岗时检查。对需要复查的劳动者，该用人单位应当按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；用人单位对未进行离岗时职业健康检查的劳动者，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。

（4）根据GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》等相关法律法规及规范的要求，用人单位应定期安排所有接触职业病危害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗以及应急等的职业健康体检。用人单位可参考但不局限于下表的职业健康监护。

表13-2 用人单位各岗位职业健康监护建议表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 接触危害因素 | GBZ188监护因素 | 体检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钳工 | 3 | 噪声（非噪声作业）、手传振动、其他粉尘 | 其他致尘肺病的无机粉尘、手传振动 | 手传振动：2年1次。 其他致尘肺病的无机粉尘：生产性粉尘作业分级I级，4年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2-3年1次；X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为尘肺患者，按6.4.2.3a)执行；尘肺患者每1-2年进行1次医学检查，或根据病情随时检查。 |
| 备注：体检因素、周期以当年职业病危害因素检测结果为准，体检人数根据实际确定。 |  |  |  |  |  |

（5）职业健康体检结果应及时明确告知员工个人，并留存相关的书面告知记录。对体检结果中职业健康相关指标有异常的员工，须按照职业健康检查报告要求的，及时进行复查。对职业健康相关指标复查结果仍然有异常的，须按规定进行诊断治疗，并做妥善安排。

（6）用人单位应按GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》的要求，定期安排所有接触职业病危害因素的作业人员进行职业病危害因素的上岗前、在岗期间、离岗以及应急等的职业健康体检，同时应建立职业健康档案，保证“一人一档”，每次体检结果均如实告知劳动者本人，并经本人签字确认，体检结果出现异常时，应根据体检机构的建议及时安排复查，并根据复查结果对工人进行调岗等正确处理。

13.1.3个人防护用品

（1）建议用人单位根据《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002、《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB2626-2019和《护听器选择指南》GB/T23466-2009等技术规范的要求为作业人员发放符合要求的防护用品，防毒口罩应选用可以防护硫化氢、氨、酸性气体的滤毒盒。用人单位可参照但不局限于表13-3进行个人防护用品的发放。

表13-3 个人防护用品发放一览表

| 序号 | 岗位名称 | 接触的职业病危害因素 | 建议配备的个人防护用品 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加工中心操作员 | 噪声（非噪声作业）、油雾 | 防油雾口罩（KP）、护目镜 |
|  | 数控车工 | 噪声（非噪声作业）、油雾 | 防油雾口罩（KP）、护目镜 |
|  | 钳工 | 噪声（非噪声作业）、手传振动、砂轮磨尘 | 防尘口罩（KN90）、护目镜、防振手套 |

（2）为各工种建立职工劳动防护用品发放登记台帐，按时记载发放劳动防护用品情况，人员签字确认，确保发放到个人。

（3）加强对个人防护管理，保证个人防护用品处于正常使用状况，对存在的部分作业人员在作业过程中未按照要求正确佩带个人防护用品，需进一步加强员工职业卫生相关知识的培训，要求所有进入生产现场的作业人员均能正确佩戴防护用品。

（4）加强管理，规范个人防护用品的使用，定期对防护用品进行维护保养。作业人员应能正确判断个人防护用品的有效性，对不能进行有效防护的个人防护用品应及时更换。

（5）根据相关法律法规的规定，不得以货币或其它物品替代应当配备的劳动防护用品。

13.1.4职业卫生管理

（1）建议用人单位主要负责人及职业卫生管理人员尽快参加相关部门组织的职业卫生培训，取得培训合格证书。

（2）建议用人单位应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

（3）建议用人单位按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）相关规定完善职业病公告栏、告知卡、职业病危害警示标识及中文警示说明。多个警示标识在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示顺序先左后右或先上后下排列。每半年至少检查一次厂区范围内的所有告知牌、警示标识及中文警示说明，发现有破损、脱落、褪色、变形等不符合要求时，应进行修整更换。可参考但不局限于下表13-4。

表13-4 职业卫生告知卡及警示标识设置建议表

| 设置地点 | 警示标识 | 指令标识 | 告知卡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钳工操作平台区 | 注意防尘 | 戴防尘口罩 | 砂轮磨尘 |

（4）用人单位应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。建议用人单位在生产区入口通道墙壁醒目位置设置职业卫生公告栏，其设置内容参考图例如图13-1。

图13-1 职业卫生公告栏图例

（5）用人单位根据《职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅安健〔2013〕171号文的规定，在后期的生产运营中，建立健全职业卫生档案，并进行职业卫生基础建设。职业卫生档案应包括建立6本台账：①建设项目职业卫生“三同时”档案；②职业卫生管理档案；③职业卫生宣传培训档案；④职业病危害因素监测与检测评价档案；⑤用人单位职业健康监护管理档案；⑥劳动者个人职业健康监护档案。用人单位应进行职业卫生基础建设。根据国家卫健委令第5号《工作场所职业卫生管理规定》、（安监总厅安健〔2013〕171号）《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》的要求健全职业卫生档案。档案内容见表13-5，示例如图13-2。

表13-5 职业卫生档案

| 序号 | 档案名称 | 档案内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目职业卫生“三同时”档案 | 建设项目职业卫生“三同时”审查登记表 |
|  |  | 建设项目批准文件 |
|  |  | 职业病危害预评价委托书与预评价报告 |
|  |  | 建设项目职业病防护设施设计专篇 |
|  |  | 职业病危害控制效果评价委托书与控制效果评价报告 |
|  |  | 建设单位对职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计专篇、职业病防护设施控制效果评价报告的评审意见 |
|  |  | 建设项目职业病危害防治法律责任承诺书 |
|  |  | 全套竣工图纸、验收报告、竣工总结 |
|  |  | 工程改建、扩建及维修、使用中变更的图纸及有关材料 |
| 2 | 职业病危害因素监测与检测评价档案 | 生产工艺流程 |
|  |  | 职业病危害因素检测点分布示意图 |
|  |  | 可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表 |
|  |  | 接触职业病危害因素汇总表 |
|  |  | 职业病危害因素日常监测季报汇总表 |
|  |  | 职业卫生技术服务机构资质证书 |
|  |  | 职业病危害因素检测评价合同书 |
|  |  | 职业病危害检测与评价报告书 |
|  |  | 职业病危害因素检测与评价结果报告 |
| 3 | 用人单位职业健康监护管理档案 | 职业健康检查机构资质证书 |
|  |  | 职业健康检查结果汇总表 |
|  |  | 职业健康检查异常结果登记表 |
|  |  | 职业病患者、疑似职业病患者一览表 |
|  |  | 职业病和疑似职业病人的报告 |
|  |  | 职业病危害事故报告和处理记录 |
|  |  | 职业健康监护档案汇总表 |
| 4 | 职业卫生宣传培训档案 | 用人单位职业卫生培训计划 |
|  |  | 用人单位负责人、职业卫生管理人员职业卫生培训证明 |
|  |  | 劳动者职业卫生宣传培训资料，包括培训通知、培训教材、培训记录、考试试卷、宣传图片等纸质和摄录像资料 |
|  |  | 年度职业卫生培训工作总结 |
| 5 | 职业卫生管理档案 | 职业病防治法律、行政法规、规章、标准、文件 |
|  |  | 职业病防治领导机构及职业卫生管理机构成立文件 |
|  |  | 职业病防治年度计划及实施方案 |
|  |  | 职业卫生管理制度及重点岗位职业卫生操作规程 |
|  |  | 职业病危害项目申报表及回执 |
|  |  | 职业病防治经费 |
|  |  | 职业病防护设施一览表 |
|  |  | 职业病防护设施维护和检修记录 |
|  |  | 个人防护用品的购买、发放使用记录 |
|  |  | 警示标识与职业病危害告知，包括工作场所警示标识一览表、职业病危害告知内容包括规章制度、操作规程、劳动过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇、作业场所职业病危害因素检测评价结果、职业健康检查和职业病诊断结果等的告知凭证 |
|  |  | 职业病危害事故应急救援预案 |
|  |  | 用人单位职业卫生检查和处理记录 |
|  |  | 职业卫生监管意见和落实情况资料包括：现场检查笔录、行政处罚决定书、奖励等资料 |
| 6 | 劳动者个人职业健康监护档案 | 劳动者个人信息卡 |
|  |  | 工作场所职业病危害因素检测结果 |
|  |  | 历次职业健康检查结果及处理情况 |
|  |  | 历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料 |
|  |  | 其他职业健康监护资料 |

图13-2 职业卫生档案示意图

（6）建议企业依照《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）的要求，登陆作业场所职业病危害申报与备案管理系统（https://www.zybwhsb.com/）进行网上职业病危害项目申报，然后打印申报表经单位负责人签字并盖章后报所在地相应监管部门备案，取得申报回执。生产现场检测结果发生变化时，应在收到检测报告之日起15日内完成变更申报。

（7）应按照职业病防治要求，保障职业病危害防治经费投入。特别是用于作业场所应急救援设施、职业病危害警示标识及告知、个体防护、职业病危害因素定期检测等方面的经费，该经费应按国家有关规定，在生产成本中据实列支。

（8）用人单位应按照《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）第二十条的规定，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素定期检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并向监督管理部门报告和劳动者公布。

（9）用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。

13.1.5其他建议

（1）非本公司人员到该公司区域进行作业时，应及时告知其可能会接触到的职业病危害因素，并向其提供必备的个人防护用品。

（2）外委作业时，不应将产生职业病危害的作业外包给不具备职业病防护条件的单位和个人，并与承包方签订专门的安全生产管理协议或承包合同中明确各自的职业病防治职责。

（3）针对生产过程中使用的各种化学物质，应要求其供应方提供相应的安全技术说明书，并据安全技术说明书采取相应的防护措施,并将其纳入职业健康监护计划。

（4）应严格按照法律、法规、标准、规范及本报告提出的建议落实到位，并在运行时认真实施。

（5）本次职业病危害评价是针对目前生产状况进行的，若因生产技术、工艺、设备或原辅材料等发生重大改变而产生新的职业病危害因素，应及时申报并重新进行职业病危害评价。

13.2下一阶段应开展的职业病防治工作

用人单位下一阶段（今后每年）若在不发生职业病危害重大改变的情况下运行，应持续开展如下职业病防治工作见表13-6。

表13-6 下一阶段职业病防治工作开展建议

| 项目 | 职业病防治工作开展建议 |
| --- | --- |
| 职业病危害防护设施 | 定期检查、维保，确保其处于正常运行状态。 |
| 职业病个人防护用品 | 加强防护用品使用培训，定期发放防护用品。 |
| 职业卫生培训 | 制定年度职业卫生培训计划，按计划定期执行。 |
| 职业病危害因素定期检测 | 至少每年一次。 |
| 作业场所职业病危害因素申报 | 及时进行变更申报。 |
| 职业病危害告知 | 严格落实职业病危害合同告知、检测结果告知、职业健康体检结果告知。 |
| 职业健康监护 | 按照体检周期开展在岗体检，并按需开展岗前、在岗期间、离岗体检及职业相关异常患者复查、调离、诊断工作。分类整理，持续健全、完善职业健康监护档案。 |
| 职业卫生管理制度 | 依法并结合实际所需进行修订。 |
| 职业卫生管理档案 | 持续健全、完善劳动者职业卫生管理档案。 |
| 应急救援预案及演练 | 每年至少进行一次职业病危害事故培训、演练，做好演练记录并存档，并根据演练情况及时修订、完善预案；按照要求，定期检查应急药品保障其有效性。 |

附表

成都新宇机械制造有限公司职业病危害现状汇总表

| 序号 | 岗位/工种 | 工作地点 | 作业方式 | 接触职业病危害因素种类 | 检测 结果 | 接触职业病危害人数 | 接触时间 min/班 | 是否进行职业健康检查 | 职业病防护设施 |  | 个人防护用品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 | 无 | 有 | 无 |
|  | 加工中心操作员 | 加工中心操作位 | 定点 | 噪声、油雾 | 符合 | 7 | 420 | 2025年组织了劳动者进行在岗期间职业健康检查，体检项目包括：手传振动、其他粉尘 | 基础减振、隔离门窗 | / | 防尘口罩、护目镜、线手套、工作鞋 | / |
|  | 数控车工 | 数控车床操作位 | 定点 | 噪声、油雾 | 符合 | 1 | 420 |  | 基础减振、隔离门窗 | / |  | / |
|  | 钳工 | 锯床下料操作位 | 不定点 | 噪声、油雾 | 符合 | 3 | 60 |  | 基础减振、隔离罩 | / |  | / |
|  |  | 去毛刺操作位 |  | 砂轮磨尘、噪声 | 符合 |  | 300 |  | 局部排风罩 | / |  | / |
|  | 成品检验员 | 成品检验操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 1 | 420 |  | / | / |  | / |
|  | 现场检验员 | 现场检验操作位 | 定点 | 噪声 | 符合 | 2 | 420 |  | / | / |  | / |